Министерство образования и науки Украины

Донецкий национальный университет

Кафедра физики неравновесных процессов, метрологии и экологии

Ступин А.Б., Гольцев Д.Г., Удовиченко А.Ф., Котляр Н.А.

Стандартизация

Учебное пособие

Утверждено ученым Советом

физического факультета ДонНУ

в качестве учебного пособия для

студентов специальности «Метрология и информационно-измерительные технологии»

Протокол № 3 от 20.11.2009г.

Донецк 2009

УДК 621.40 (075.8)

ББК В375я73

С88

Рецензенты:

Болонов Н.И., доктор технических наук, профессор кафедры и физики неравновесных процессов, метрологии и экологии Донецкого национального университета.

Недопекин Ф.В., доктор технических наук, профессор кафедры и физики неравновесных процессов, метрологии и экологии Донецкого национального университета.

Ступин А.Б.

С88	Стандартизация [Текст]:Учебное пособие/ А.Б. Ступин, Д.Г. Гольцев, А.Ф. Удовиченко, Н.А.Котляр, — Донецк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2009. — 102 с.

ISBN 978-966-380-384-5

Учебное пособие разработано в соответствии с программой курса, состоит из двух разделов. В первом разделе приведена краткая история развития стандартизации, основные понятия, методы и принципы стандартизации. Во втором разделе — становление и развитие национальной стандартизации, законодательная база, органы и службы, основные нормативные документы. Материал изложен с учетом опыта работы государственного предприятия «Донецкстандартметрология».

Учебное пособие рекомендуется для студентов по специальности «Метрология и информационно-измерительные технологии».

УДК 621.40 (075.8)

ББК В375я73

ISBN 978-966-380-384-5

© Ступин А.Б., Гольцев Д.Г., Удовиченко А.Ф., Котляр Н.А., 2009

© Донецкий национальный университет, 2009

Содержание

ВВедение	4

I. Вопросы теории стандартизации

1. Краткая история стандартизации 	6

1.1. Возникновение и развитие стандартизации.	6

1.2. Стандартизация в СССР	7

2. Основные понятия стандартизации	9

2.1 Понятия стандартизации	9

2.2. Новый подход оценки процедур подтверждения соответствия	11

3. Методы стандартизации	14

4. Принципы стандартизации 	17

5. Приоритеты стандартизации	19

6. Особенности стандартизации терминологии	21

7. Научные основы стандартизации	23

8. Предпочтительные числа и параметрические ряды 	25

II. Вопросы законодательной стандартизации

1. Законодательная база стандартизации, техническое регулирование в Украине.	30

1.1 Закон Украины «О стандартизации»	31

1.2 Декрет Кабинета Министров Украины «О стандартизации и сертификации».	33

1.3 Закон Украины «О стандартах, технических регламентах и процедурах подтверждения соответствия».	33

1.4. Технические регламенты, модули оценки соответствия.	34

1.5. Адаптация стандартизации Украины к европейским требованиям.	36

2. Становление и развитие национальной стандартизации.	40

2.1. Политика и задачи в области стандартизации.	40

2.2. Становление национальной стандартизации.	42

3. Системы стандартов	46

4. Разработка стандартов. Технические комитеты.	50

4.1 Порядок разработки стандартов.	50

4.2 Технические комитеты стандартизации.	52

5. Порядок разработки технических условий	55

6. Органы и службы стандартизации	57

6.1. Центральный орган по стандартизации.	57

6.2. Научно-исследовательские институты стандартизации	58

6.3 Территориальные органы Госпотребстандарта Украины.	60

7 Контроль за соблюдением стандартов	63

8 Классификация и кодирование	67

8.1. Государственные классификаторы Украины.	70

8.2. Государственный классификатор продукции и услуг ДК 016-97.	72

9. Фонд нормативной документации 	76

9.1 Формирование фонда нормативной документации.	76

9.2. Нормативные документы, действующие в Украине.	79

10. Гармонизация нормативных документов	82

11. Международные организации по стандартизации 	91

Заключение	97

Термины и определения	98

Литература	100

ВВедение

Стандартизация – это научно-технический язык современной науки и производства, обеспечивающий взаимопонимание различных отраслей, не только в национальном, но и в международном масштабе.

Стандартизация – одно из действенных средств ускорения технического прогресса, внедрения самой рациональной организации производства, улучшения качества продукции, экономии трудовых затрат и материальных ресурсов.

Без стандартизации неосуществимы специализация и интеграция промышленных предприятий, кооперирование производства и комплексная автоматизация технологических процессов.

Стандартизация исторически складывалась:

- как практическая деятельность;

- как система управления;

- как наука.

Практическая деятельность стандартизация заключается в установлении в нормативных документах по стандартизации и применении правил, норм и требований, обеспечивающих оптимальное решение повторяющихся задач в сферах производства и социальной жизни.

Стандартизация как система управления практической деятельностью в Украине осуществлялась на основе Государственной системы стандартизации. Однако после создания новой законодательной базы в сфере технического регулирования (Законы Украины “О стандартизации”, “О подтверждении соответствия” и “Об аккредитации органов по оценке соответствия”, 2001 год) в Украине разработана новая версия национальной стандартизации.

Целью стандартизации в Украине обеспечение рационального использования природных ресурсов, соответствия объектов стандартизации их функциональному предназначению, информирование потребителей о качестве продукции, процессов и услуг, поддержка развития и международной конкурентоспособности продукции и торговли товарами и услуги - Закон Украины «О стандартизации».

В настоящее время чаще используется термин техническое регулирование как в специальной литературе, так и в средствах массовой информации в значении, где раньше использовали выражение стандартизация и смежные виды деятельности. Это отражает современную практику использования нормативной документации (НД) и процедуры оценки соответствия, которая базируется на обязательных требованиях технических регламентов, добровольности требований других НД, возможности выбора процедуры оценки соответствия и расширения сферы использования стандартов. Эти принципы лежат в основе документов Международной организации по стандартизации (ISO), Всемирной торговой организации (ВТО), Европейского Союза (ЕС).

Наиболее точное определение стандартизации как науки дал академик Н.Н.Семенов “стандартизация – это в сущности наука о формах наиболее эффективной организации производства… Стандартизация соединяет воедино такие основные направления, как экономика, технология и фундаментальная наука.”

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих стандартизацию, и включает в себя:

- вопросы теоретической стандартизации;

- вопросы официальной (законодательной) стандартизации.

Материал учебного пособия соответствует учебной программе для высших учебных заведений. Практические навыки студенты получают при выполнении контрольных заданий и курсовых работ, а также при самостоятельной работе со стандартами и нормативными документами

I. Вопросы теории стандартизации.

1 Краткая история стандартизации.

1.1. Возникновение и развитие стандартизации.

Современная стандартизация берет своё начало с ХХ века. Однако элементы стандартизации люди использовали с древних лет. Так, в Древнем Египте использовали строительные камни «стандартного» размера. В Римской империи был установлен единый диаметр труб для водопровода – 5 пальцев (95 мм). 2000 лет назад в Древнем Египте Витрувием была описана система относительных размеров. Ее сущность в том, что по одному основному размеру главной детали устанавливались в определенном соотношении все остальные размеры не только этой основной детали, но и всех остальных деталей данного изделия. С течением времени способ относительных размеров был забыт и получил новое, очень широкое применение в Западной Европе в середине XIX века, когда резко возросла потребность в различных машинах.

В средних веках с развитием ремесел методы стандартизации стали применяться все чаще и чаще; так были установлены единые размеры ширины тканей, единое количество нитей в ее основе, даже единые требования к сырью, используемому в ткацком производстве.

Более совершенные в техническом отношении методы стандартизации начали развиваться с появлением большого промышленного производства. Предшественниками современных фирменных стандартов были "мануфактурные стандарты". Характерным примером такого стандарта есть рецепт Беттгера (1719 г.) на изготовление мейсенского фарфора, что получило со временем мировую популярность.

Разработка научных методов и принципов стандартизации связана с переходом к серийному производству продукции. Во второй половине XІХ столетия стандартизация широко развивается сначала в границах одного завода или фабрики, потом в границах одной компании, а потом в границах одной фирмы. С помощью стандартов предприятия рационализировались процессы конструирования и изготовления продукции.

Стандартизация начала развиваться внутри отдельных производств, отдельных предприятий. Однако в дальнейшем все более широкое значение стала приобретать стандартизация национальная и международная.

В 1846 г. в Германии были унифицированы ширина железнодорожной колеи и сцепные устройства для вагонов. В 1869г., там же, впервые издан справочник, содержащий размеры стандартных профилей катаного железа. В 1870 г. в ряде стран Европы были установлены стандартные размеры кирпичей.

В 1891г. в машиностроении Англии, а затем и в других странах была введена стандартная резьба Витворта (с дюймовыми размерами), впоследствии замененная в большинстве стран резьбой метрической. Однако, это были лишь первые шаги.

На исходе XIX и в начале XX века были достигнуты большие успехи в развитии техники, промышленности и концентрации производства. В связи с этим в наиболее индустриально развитых странах началось создание национальных организаций по стандартизации. В 1901г. в Англии был создан Комитет стандартов, главной задачей которого было содействие усилению экономического могущества страны путем разработки и внедрения стандартов на сырье, промышленные изделия, на военную технику.

Развитию стандартизации способствовало использование ее для военных целей, где требуется взаимозаменяемость, восстановление и постоянное пополнение вооружений.

Национальные организации по стандартизации были созданы в 1916г. в Голландии, в 1917г. – в Германии, в 1918г. – в Швейцарии, Франции, США. Создавались организации по стандартизации и в других странах. В 1919 году – в Канаде и Бельгии, в 1920г. – в Австрии, 1921 г. – в Италии, Японии, Венгрии, Австралии, Швеции, Чехословакии, в 1923г. – в Норвегии, в 1924 г. – в СССР, Финляндии и Польше, в 1926 г. – в Дании, в 1928г. в – Румынии.

Постоянное расширение международного товарооборота и необходимость более тесного сотрудничества в области науки и техники привели к основанию 1926г Международной ассоциации по стандартам – ISA. В 1939 году работа ISA была прервана Второй мировой войной. В 1946г. под эгидой Организации Объединенных Наций создана Международная организация по стандартизации – ISO, в состав которой вошли 23 страны, а в настоящее время – более 150 стран мира.

1.2. Стандартизация в СССР

Развитие стандартизации в СССР можно разделить на три этапа:

I этап. – 1924-1940 г.г. При восстановлении народного хозяйства, после завершения гражданской войны в СССР нашли применение, так называемые, промстандарты и торговые стандарты.

После организации в 1925г. центрального органа по стандартизации  – Всесоюзного комитета по стандартизации (ВКС) – сложилась рациональная для того времени система стандартизации, включающая три звена:

- общесоюзные стандарты – ОСТ;

- ведомственные стандарты – ВЕСТ;

- заводские нормы – Н.

Потом ее заменила система, включающая следующие разновидности стандартов:

а) стандарты общегосударственного значения, ОСТВКС, обязательные для применения на всей территории СССР, утверждаемые ВКС;

б) стандарты отраслевого значения ОСТ НК также применяемые на всей территории СССР, утверждаемые Комитетами стандартизации отраслевых наркоматов СССР;

в) стандарты ограниченных пределов действия - СТ, утверждаемые отраслевыми и ведомственными органами;

г) нормали заводов – Н, обязательные для заводов, их утвердивших.

В различных ведомствах было организовано 120 комиссий по разработке стандартов. 7 мая 1926г. был утвержден первый общесоюзный стандарт: ОСТ 1 «Пщеница. Селекционные сорта зерна. Номенклатура».

В 1936г. ВКС был упразднен, а право утверждать общесоюзные стандарты получили 26 наркоматов и ведомств.

Недостатком существующей системы стандартизации было отсутствие каких-либо конкретных принципов разграничения стандартов.

II этап – 1940-1970г.г. Постановление правительства СССР “О государственных стандартах и порядке их введения” упорядочило стандартизацию по все стране.

Эта система стандартов предусматривала три звена:

- государственный общесоюзный стандарт – ГОСТ;

- ведомственная нормаль – ВН;

- заводская нормаль – Н.

Все ранние принятые ОСТ ВКС и ОСТ НК переводили в категорию ГОСТов.

Во время войны появились ГОСТ-В.

Начиная с 60-ых годов важным направлением при разработке стандартов стало улучшение качества продукции.

III этап - 1970-1991 г.г. Новая система стандартизации имела четыре звена:

- государственный стандарт СССР – ГОСТ;

- отраслевые стандарты – ОСТ;

- республиканские стандарты – РСТ;

- стандарты предприятий – СТП.

В это время в стандарты закладываются перспективные показатели и высший уровень качества продукции, отражающие последние достижения науки и техники, учитывающие лучшие показатели отечественных и зарубежных стандартов. В стране вводится государственная аттестация качества продукции. Аттестации подвергается важнейшая серийная и массовая продукция. Для обозначения аттестованной продукции введен государственный знак качества. Однако введенные меры не дали желаемого результата. Причинами этого была существующая экономическая система планового хозяйства везде и во всем, навязывание заданий сверху вниз, пресловутые валовые показатели, превалирующие над качественными показателями.

Контрольные вопросы

- Приведите примеры элементов стандартизации в древние времена.

- Какая связь между серийным производством продукции и стандартизацией?

- Какая основная задача национальных организаций по стандартизации в начале ХХ в.?

- Охарактеризуйте три этапа развития стандартизации в СССР.

- Назовите международные организации по стандартизации и их задачи.

2 Основные понятия стандартизации

2.1 Понятия стандартизации

В Советском Союзе и соответственно в Украине до 1969г. применялось одновременно два термина: «стандартизация» и «нормализация».

В 1969г. ISO дала определение терминам стандартизация, стандарт.

В соответствии с рекомендациями ISO теперь стандартами являются не только официально утвержденные нормативные документы, содержащие ряд требований (норм) подлежащих выполнению. Стандарт есть результат конкретной работы по стандартизации, выполненной на основе достижений науки, техники и практического опыта и принятый (утвержденный) компетентной организацией.

Стандарт – документ, единица или физическая константа, предмет для физического сравнения.

Общим понятием для процессов стандартизации являются термины: standartization - на английском языке, normalisation - на французском языке, normung - на немецком языке.

Понятия стандартизация и стандарт на протяжении десятилетий определялись различно, но целесообразность этих терминов никем и никогда не оспаривалась.

Стандартизация неразрывна с мероприятиями в области технического прогресса, рационализации производства, организации труда, повышением качества продукции, и поэтому она занимает исключительное место по своему техническому значению и экономическим результатам.

Термины: стандарт, стандартизация, стандартный, стандартизованный и стандартный давно и привычно вошли в научно-техническую литературу, справочные, периодические и учебные издания.

Эти слова английского происхождения, в буквальном переводе они означают: образец (стандарт); приведение к образцовому состоянию (стандартизация); образцовый (стандартный); отвечающий образцу (стандартизованный); не отвечающий образцу (нестандартный).

Определение понятия стандартизации по мере ее развития и совершенствования становится все более ясным, конкретным и определенным.

Приведем пример одного из определений стандартизации, существовавшего ранее:

стандартизация – средство для достижения технического прогресса, а не самодовлеющая цель, так как идея абсолютного совершенства чужда стандартизации; стандарт должен воплощать в себе все лучшее, что известно и что может быть достигнуто в момент его создания, причем действующий стандарт – это нижний предел качества продукции, на которую он установлен, т. е. стандарт подобен механизму, допускающему движение только вперед.

Одно из определений стандартизации, используемых в настоящие время:

стандартизации – это деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил, характеристик, как обязательных для выполнения, так и рекомендованных, обеспечивающая право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую цену, а также право на безопасность и комфортность труда.

Основными результатами деятельности по стандартизации должны быть повышение степени соответствия продукции, процессов их функциональному назначению, устранение технических барьеров в международной торговле, содействие научно-техническому прогрессу и сотрудничеству в различных областях.

Международная организация по стандартизации дает следующее определение термина стандартизации

- это установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон и, в частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении использования требований безопасности.

Закон Украины “О стандартизации” от 17 мая 2001 года устанавливает следующие значение термина стандартизации

- деятельность, состоящая в установлении положения для общего и многократного применения, относительно имеющихся или возможных задач в целях достижения оптимальной степени упорядочения в определенной сфере, результатом которой является повышение степени соответствия продукции, процессов и услуг их функциональному назначению, устранению барьеров в торговле и содействия научно-техническому сотрудничеству.

Рассмотрим определения основных терминов и понятий принятых в стандартизации.

Стандарт (анг. standard) – норма, образец, мерило, в широком смысле слова – образец, эталон, модель, применяемые за исходные для сопоставления с ними других объектов; нормативно-технический документ по стандартизации, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным органом.

Объект (предмет) стандартизации – параметры изделия или технического процесса, показатели качества, норма обеспечения безопасности, требования к оборудованию, единицы измерений, термины, графические изображения и т.д. – словом, все то, что подвергается стандартизации и имеет перспективу многократного применения в народном хозяйстве. Большинство объектов – материальные предметы.

Объектами стандартизации могут быть продукция, услуги и процессы, имеющие перспективу многократного воспроизведения и пользования во всех сферах деятельности страны и в международной торговле в том числе:

-системы и методы обеспечения качества и контроля качества измерений, анализа, методы испытаний;

- метрологическое обеспечение (метрологические нормы, правила, требования, организация работ);

- требования техники безопасности, гигиены труда, эргономики, технологической эстетики;

- системы величин и единиц;

- типовые конструкции изделий общемашиностроительного применения (подшипники, крепления, инструменты и др.), информационные технологии;

- достоверные справочные данные о свойствах продукции;

- банковско-финансовая система, энергосистема, охрана окружающей среды и пр.

Область стандартизации – совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации. Например, машиностроение является областью стандартизации, а объектами стандартизации в машиностроении могут быть технологические процессы, типы двигателей, безопасность и экологичность машин и др.

Стандартное изделие – изделие, применяемое по стандарту, полностью и однозначно определяющему его конструкцию, показатели качества, методы контроля, правила приёмки.

Аспект (вид) стандартизации – в терминологии ISO это группа требований или условий, которым должен удовлетворять объект стандартизации. В нашей практике аспект стандартизации определяется “видом стандарта”.

Уровень стандартизации – форма участия в деятельности по стандартизации с учетом географического, политического или экономического признаков.

Уровень стандартизации различается в зависимости от того, участники какого географического, экономического, политического региона мира принимают стандарт.

Национальная стандартизация – стандартизации в одном конкретном государстве. При этом национальная стандартизация также может осуществляться на разных уровнях: на государственном, отраслевом уровне, в том или ином секторе экономики, на уровне ассоциации, производственных фирм, предприятий и учреждений.

Региональная стандартизация – деятельность, открытая только для соответствующих государственных органов государств одного географического, политического или экономического региона мира.

Международная стандартизация открыта для соответствующих органов любой страны.

Степень стандартизации – количественный показатель, мера стандартизации.

Основные параметры изделия – параметры, определяющие его наиболее существенные конструктивно-технологические и эксплуатационные (потребительские) свойства.

Главные параметры изделия – основной стабильный параметр, числовое значение, которое не должно меняться при изменении технологии изготовления и примененных материалов.

Параметрический ряд – совокупность числовых значений параметра, построения по определению закономерности и ограниченная, исходя из технико-экономической целесообразности.

Размерный ряд – параметрический ряд, в основу которого положен линейный или угловой размер изделия.

Типизация (греч. typos – отпечаток, образец) – сокращение многообразия изделий и процессов на основе выделения из возможного множества изделий и процессов таких, которые могут быть по ряду своих характерных признаков приняты за образец.

Модульный принцип – особенность построения технических систем, заключающихся в подчинении их размеров проектному модулю (модулям) и (или) в обеспечении возможности комплектования разнообразных сложных нестандартных технических систем с большим различием характеристик из небольшого, экономически обоснованного, количества типов и типоразмеров одинаковых первичных (типовых или стандартных) общих модуль-элементов.

Терминология

Технические условия и требования

Правила и нормы проектирования

Параметры (размеры)

Марки

Сортамент

Правила приемки

Типовые технологические процессы

2.2. «Новый» и «глобальный» подходы оценки процедур подтверждения соответствия

С 90-х годов в Европейском Союзе используются «Новый подход» и «Глобальный подход», основанные на Директивах ЕС, что привело к модульному подходу оценки соответствия.

Директивы «нового подхода» основаны на статье 95 договора ЕС и предназначены для замены существовавших ранее национальных систем оценки соответствия.

Процесс введения модульной оценки соответствия осуществлялся на принципах «Глобального подхода».

Глобальный подход был окончательно сформирован Решением Совета 90/683/ЕЕС, со временем замененного Решением 93/465/ЕЕС.

В этих решениях сформулированы общие принципы и детальные процедуры оценки соответствия для использования в директивах «нового подхода»:

- внутренние мероприятия производителя по управлению проектированием и производством;

- экспертиза со стороны третьей стороны в соединении с внутренними мероприятиями производителя по управлению производством;

- экспертиза типа или проекта третьей стороной в соединении с аттестацией системы обеспечения качества продукции или производства третьей стороной или верификации продукции третьей стороной;

- верификация единицы продукции на стадии проектирования и производства;

- аттестация систем полного обеспечения качества третьей стороной.

Директивы «нового подхода» также включают техническую гармонизацию соответствующих национальных норм и правила использования знака СЕ.

Базовые модули, используемые в ЕЕС.

| А | Внутренний контроль производства | Охватывает внутренний контроль проектирования и производства. Этот модуль не требует участия нотифицированного органа. Нотифицированным органом выдается свидетельство об экспертизе типа ЕС. |
| --- | --- | --- |
| В | Экспертиза типа ЕС | Охватывает стадию проектирования и может предшествовать модулю, который обеспечивает оценивание на стадии производства. |
| С | Соответствие типа | Охватывает стадию производства и следует за модулем В. Предусматривает соответствие типа, указанном в свидетельстве об экспертизе типа ЕС, выданном за модулем В. Этот модуль не требует участия нотифицированного органа. |
| D | Обеспечение качества производства | Распространяется на стадию производства и следует за модулем В. Осуществляется исходя из стандарта по обеспечению качества ІSO 9001 с участием нотифицированного органа, который отвечает за аттестацию и контроль внедренной производителем системы качества производства, контроля и испытаний готовой продукции. |
| E | Обеспечение качества продукции | Распространяется на стадию производства и следует за модулем В. Нотифицированный орган контролирует соответствие типа, описанном в выданном соответствии с модулем В свидетельстве об экспертизе типа ЕС, и выдает свидетельство о соответствии. |
| F | Верификация продукции | Распространяется на стадию производства и следует за модулем В. Нотифицированный орган проверяет соответствие типа, описанному в выданному за модулем В свидетельстве об экспертизе типа ЕС, и выдает свидетельство о соответствии. |
| G | Верификация единицы продукции | Распространяется на стадии проектирования и производства. Каждое отдельное изделие проверяется нотифицированным органом, который выдает свидетельство о соответствии. |
| H | Полное обеспечение качества | Распространяется на стадии проектирования и производства. Осуществляется на основании стандарта по обеспечению качества ІSO 9001 и предусматривает участие нотифицированного органа, ответственного за аттестацию и контроль внедренной производителем системы качества проектирования, изготовления, контроля и испытания готовой продукции. |

Хотя все модули дополняют друг друга, их можно использовать независимо один от другого. Модульный подход обеспечивает гибкость систем подтверждения в рамках ЕС, такой же подход уже реализуется в Украине, пока на стадии разработки и принятия технических регламентов.

Директивы ЕС по «новому подходу» определяют способы подтверждения соответствия (модули), которые может использовать поставщик. Право выбора конкретного модуля представлено поставщику (изготовителю). Для разных стадий жизненного цикла продукции предусмотрено разные модули. На стадии проектирования - модуль В, для стадии производства - модули C,D,E,F. Объединенные стадией проектирования и производства - модули A,G,H.

Следует отметить, что «новый подход» распространяется на продукцию впервые поступающую на рынок ЕС или ввозимую из третьих стран, которая маркируется знаком ЕС. Принципам «нового подхода» не подчиняется законодательство Содружества о пищевых продуктах, химикатах, фармацевтических изделиях, автотранспортных средствах и тракторах, где законодательство Содружества было хорошо развито до 1985 г. и где невозможно установить положение о готовой продукции и связанной с ней безопасностью.

Кабинетом Министров Украины в 2003 году утвержден «Технический регламент модулей оценки соответствия и требований по маркировке национальным знаком соответствия, которые используются в технических регламентах с подтверждением соответствия». Технический регламент соответствует Решению Совета ЕЕС 93/465-ЕЕС от 22 июля 1993 г., касающегося модулей различных фаз процедур оценки соответствия и правил нанесения и использования маркировки знаком СЕ предназначенных для использования в директивах по технической гармонизации.

Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте эволюцию понятия «стандартизация».

- Что является объектом стандартизации?

- Перечислите основные термины и понятия в стандартизации.

- Назовите уровни, области и виды стандартизации.

- Охарактеризуйте Новый и Глобальный подходы оценки соответствия.

3 Методы стандартизации

В настоящее время, после четкого определения термина стандартизация, определились и методы стандартизации, ранее считавшиеся разновидностями стандартизации.

Основной и наиболее употребительный метод стандартизации – унификация.

Унификация – метод стандартизации, который заключается в рациональном сокращении количества типов, видов и размеров объектов одинакового функционального назначения. Унификация направлена на уменьшение количества разновидностей изделий путём комбинирования двух и более видов (характеристик). Унификацию можно осуществить на трех уровнях: межотраслевой, отраслевой, заводской.

Результаты работ по унификации представляются в различных формах: альбомы типичных (унифицированных) конструкций деталей, узлов, составляющих единиц и т.п.; стандарты типов, параметров и размеров, конструкций, сортамента и др.

Машиностроители не должны создавать заново специальное и специализированное  оборудование и технологическую оснастку, а компоновать их из унифицированных агрегатов и узлов.

Унификация всегда приводит к уменьшению числа типоразмеров унифицируемых объектов, агрегатирование дает возможность увеличить число объектов, специализированного назначения.

Типизация – метод стандартизации, заключающийся в разработке и установлении типовых решений конструктивных, технологических, организационных и др.

Типизация – деятельность, которая состоит в нахождении оптимальных выбранному критерию эффективности параметрических (в том числе типоразмерных) рядов предварительно селекционированной совокупности однородных объектов стандартизации по головным параметрам. Она направлена на достижение высокого уровня их совпадения с головными параметрами потребности, которые будут удовлетворяться при использовании данных объектов. Типизация  в общем осуществляется на основе системы преимущественных чисел  и завершается выпуском параметрических стандартов.

Комплексная типизация машин и других объектов машиностроения является важнейшим методом опережающей стандартизации. Она характеризуется тем, что в ней участвует одновременно много специалистов разных организаций,  в том числе проектантов, изготовителей, потребителей и контролирующих организаций, коллективная мысль которых гарантирует от ошибок по сравнению с индивидуальным созданием новой техники.

Агрегатирование – метод стандартизации, заключающийся в создании машин, механизмов и других изделий путем их компановки (сборки) из ограниченного количества стандартных или унифицированных деталей и узлов, обладающих геометрической и функциональной взаимозаменяемостью.

Агрегатирование – это метод создания и эксплуатации машин (оборудования), основанный на геометрической и функциональной взаимозаменяемости отдельных агрегатов и узлов, каждый из которых может быть использован при создании различных модификаций (исполнений) машин (оборудования) одного и того же класса (по классификации промышленной продукции) или других классов машин и оборудования  аналогичного назначения, а в отдельных случаях – и разного функционального назначения (например, тракторные и автомобильные  двигатели; фреоновые или воздушные компрессоры, в том числе стационарные и передвижные). Важнейшим преимуществом агрегатированных машин (оборудования) является их конструктивная обратимость и возможность многократного применения стандартных агрегатов и узлов в новых компановках при изменении конструкций объектов производства или в условиях мелкосерийного производства, при котором возможно относительно быстрая переналадка производства или новое его освоение.

Агрегатирование можно производить из унифицированных узлов.

Симплификация – это процесс, который заключается в простом сокращении количества типов или других разновидностей изделий до количества, технически и экономически необходимого с точки зрения удовлетворения потребностей. Симплификация – процесс, цель которого исключить все разновидности изделий или технические операции, которые не являются необходимыми, или же, наоборот, оставить без изменения только те разновидности, которые считаются необходимыми.

На протяжении ряда лет термины «типизация» и «симплификация» считались синонимами. В различных странах в эти понятия вкладывался один смысл.

Симплификация нашла широкое применение в США, Франции и Германии. Г.Гувер (президент США в 1928) ввел систему SSS- симплификация, стандартизация, специализация. Он считал, что будущее американской промышленности, особенно машиностроение, приборостроение, и металлообработка во многом зависит от развития стандартизации, без которой нет возможности осуществить в больших масштабах специализацию предприятий. Но американские промышленники, как отмечал Г.Гувер, боялись слова «стандартизация», особенно на начальной стадии ее осуществления, и термин «симплификация» помог обойти этот «острый угол». Позже система SSS была повсеместно внедрена в США и термин «стандартизация» приобрел свое настоящее значение, а симплификация получила стабильность и международное признание в качестве характерной разновидности стандартизации и одновременно ее метода. Второе звено SSS – «стандартизация» занимает центральное место в этой системе, что и предопределяет ее экономическое и техническое значение. Третье звено SSS – «специализация» производства замыкает систему SSS, что подчеркивает значение симплификации и стандартизации в качестве базы становления и развития специализации.

Специализация – сосредоточение на определенных предприятиях изготовления ограниченного количества видов изделий. В зависимости от объектов специализации она может быть предметной, подетальной, технологической.

В зависимости от масштабов специализация может быть: отраслевой, межотраслевой, международной. Широкое развитие получила международная специализация. Она заключается в концентрации производства однородной продукции в одной или нескольких странах для удовлетворения потребностей всех заинтересованных стран.

Гармонизация стандартов – это приведение содержания в соответствие с другим стандартом для обеспечения взаимозаменяемости продукции (услуг), взаимного понимания результатов испытаний и информации, содержащихся в стандартах.

Гармонизированные (эквивалентные) стандарты могут содержать некоторые различия: по форме, в пояснительных примечаниях, в отдельных специальных указаниях и др. Существуют понятия: идентичные стандарты и унифицированные.

Идентичные стандарты – гармонизированные стандарты, полностью идентичные по содержанию и по форме. Зачастую это точный перевод стандарта (международного, регионального), принятого в национальной системе стандартизации. Эти стандарты могут отличаться лишь обозначением (шифром, кодом).

Унифицированные стандарты – это гармонизированные стандарты, которые по содержанию идентичны, но отличаются по форме представления.

Контрольные вопросы.

- Как представляются результаты работ по унификации?

- Как представляются результаты работ по типизации?

- В чем преимущество агрегатированных машин, оборудования?

- Роль симплификации в развитии стандартизации.

- Наведите примеры международной специализации.

4 Принципы стандартизации.

По мере развития стандартизации в зависимости от задач стоящих перед ней использовались те или иные основные исходные положения, т.е. принципы. Так, в эпоху бурного экономического (индустриального) развития стран – середина и вторая половина XX века – главными (руководящими) принципами стандартизации для всех отраслей промышленности были:

1. Принцип комплексности осуществления стандартизации. Этот принцип имеет три варианта: а) комплексность самой стандартизации; б) комплексность стандартизации осуществляемой на разных уровнях; в) комплексность охвата стандартами машин, механизмов, приборов, аппаратов и средств автоматизации, необходимых для обеспечения механизмами и автоматизации производства, всех отраслей народного хозяйства с учетом перспектив его развития.

2. Принципы многозвенного и многоступенчатого развития стандартизации.

В этом случае все стандарты составляют как бы единую цепь, звенья которые соответствуют их разным уровням, причем объекты стандартизации не перемещаются вверх или вниз, а всегда конкретны и стабильны для каждого уровня. Государственные стандарты имеют свои оптимальные объекты, а отраслевые и предприятий – свои.

3. Принцип общей или частной классификации продукции при ее стандартизации.

Все эти принципы сыграли свою роль при становлении стандартизации, в частности, в Советском Союзе, и соответственно, в Украине при разработке стандартов. Кроме главных принципов существовали еще соподчиненные принципы стандартизации, рекомендуемые при разработке стандартов различных видов. Наибольшее количество их было в машиностроении в тяжелой промышленности.

Выбор руководящий и соподчиненных принципов стандартизации в той или иной отрасли промышленности зависит от перспективных планов их развития, технической политики, осуществления стандартизации в отдельных отраслях производства.

В настоящие время, когда идет адаптация стандартизации с основополагающими документами ISO, основными принципами стандартизации является:

- учет уровня развития науки и техники, экологических требований, экономической целесообразности и эффективности производства для изготовителя, пользы и безопасности для потребителей и государства в целом;

- обеспечение соответствия требований нормативных документов актам законодательства;

- гармонизация нормативных документов по стандартизации с международными и, при необходимости, с национальными стандартами других стран;

- участие в разработке нормативных документов всех заинтересованных сторон (разработчиков, изготовителей, потребителей, органов исполнительной государственной власти и т.п.);

- взаимосвязь и согласованность нормативных документов всех уровней;

- пригодность нормативных документов для сертификации продукции.

Контрольные вопросы

- Какова эволюция принципов стандартизации.

- Охарактеризуйте основные принципы стандартизации используемые в настоящее время.

5. Приоритеты стандартизации

Стандартизация основывается на объединенных достижениях науки, техники и передового опыта и определяет основу не только настоящего, но и будущего развития и должна осуществляться неразрывно с прогрессом.

Действуя на современном рынке стандартизация представляет собой соглашение с целью повышения качества продукции при разумных ценах и приемлемых условиях поставки, а также обеспечения безопасности потребителям, защиты окружающей среды, взаимосвязанности товаров и услуг. Стандартизация служит упрощению и содействует улучшению процессов потребления.

Технический прогресс, скорее всего, ведет за собой рынок, чем следует его требованиям, и традиционная стандартизация отстает от реальностей рынка, поскольку пытается объединить разбегающиеся в разные стороны решения.

Ожидаемые тенденции в развитии рынка и производства, складывающийся глобальный рынок и межрегиональные отрасли промышленности усиливают потребность в соответствующей стандартизации, но существующие для этого средства действуют медленно и негибко.

Вероятно, существуют более современные способы, позволяющие изготовителям и потенциальным потребителям заранее предвидеть проблемы стандартизации, которые могут возникнуть в определенный период.

Концепция стандартизации строится на приоритете международной стандартизации по отношению к локальной – это известный путь «от общего к частному».

Только международно-гармонизированная стандартизация – единственная защита от произвола региональных и локальных стандартов, нередко являющихся инструментами протекционистической политики на рынке.

Государственные стандарты Украины разрабатываются на:

- организационно-методические и общетехнические объекты, а именно: организацию проведения работ по стандартизации, научно-техническую терминологию, классификацию и кодирование технико-экономической и социальной информации, техническую документацию, информационные технологии, организацию работ по метрологии, достоверные справочные данные о свойствах материалов и веществ;

- изделия общемашиностроительного применения (подшипники, инструмент, детали крепления и т.п.); составные элементы народнохозяйственных объектов государственного значения (банковско-финансовая система, транспорт, связь, энергосистема, охрана окружающей естественной среды, оборона и т.п.);

- продукцию межотраслевого назначения;

- продукцию для населения и народного хозяйства;

- методы испытаний.

Приоритеты стратегии стандартизации:

- окружающая среда и безопасность.

- здоровье и здравоохранение;

- материалы и процессы;

- информация, электроника и программное обеспечение;

- наука о жизни;

- авиакосмическая техника и исследования;

- наука о море и земле;

- сельское хозяйство, лесная промышленность и рыболовство;

- энергия, минеральные и водные ресурсы;

- транспорт;

- коммуникации;

- урбанизация и строительство;

Контрольные вопросы

- На чем основывается современная стандартизация?

- Охарактеризуйте направления стандартизации.

- Охарактеризуйте приоритеты стандартизации.

6 Особенности стандартизации терминологии

Деятельность в области стандартизации требует точной терминологии. Неупорядочность терминологии затрудняет взаимопонимание специалистов, препятствует созданию единых нормативных документов, в  том числе, международных, отрицательно сказывается на научно-техническом сотрудничестве. Необходимость стандартизации терминологии обуславливается еще и тем, что термины, понятия и обозначения представляют собой неотъемлемую часть всей нормативно-технической, конструкторской и технологической документации.

Одним из признаков осуществления стандартизации на научной основе является первоочередное упорядочение сложившейся научно-технической терминологии в данной области или же формирование системы терминов в новых областях науки и техники охватываемых стандартизацией.

Сложность работы в этой области объясняется, в частности, тем, что научно-техническая терминология не может оставаться стабильной длительное время.

Важным элементом методики стандартизации терминологии является единство понятий.

Необходимо установить оптимальную глубину стандартизации терминологии. Это позволит выбрать из огромного количества терминов те, которые необходимо стандартизировать в первую очередь.

К таким терминам можно отнести:

термины межотраслевого значения, общие для различных отраслей науки и техники, которые наиболее часто характеризуются полисемией (многозадачностью) и синонимией. Термин считается точно фиксирующим содержание понятия в том случае, если он удовлетворяет следующим требованиям:

- содержит только существенные признаки;

- состоит из одного предложения;

- обеспечивает соразмерность (не шире и не уже определяемого понятия) и системность.

В определении нельзя использовать понятие, определяемое, в свою очередь, через данное понятие. Определение не должно быть тавтологическим, т.е. не должно содержать только те признаки, которые уже упоминаются в самом термине. Термины, полностью совпадающие с определениями, включаются в проект стандарта без определения.

В Украине с 1996г. действует ДСТУ 3325-96 “Терминология. Определение основных понятий ”, который устанавливает термины и определение понятий относительно терминологии. Термины, регламентированные этим стандартом, обязательны для использования в нормативных документах всех видов, в справочной и учебно-методической литературе, в компьютерных информационных системах, а также для работ по стандартизации терминологии. В стандарте приведен алфавитный указатель украинских терминов и соответствующих им стандартизированных терминов на английском, французском и русском языках. Приведем несколько терминов:

объект – элемент действительности, который можно ощутить или представить;

понятие – единица мысли, устанавливаемая посредством абстрагирования свойств, общих для определенной совокупности объектов;

признак – умственное представление любого свойства, служащего для формирования и определения его понятий;

термин – обозначение определенного понятия в специальном языке посредством лингвистического выражения;

терминология – совокупность терминов, отображающих систему понятий определенной предметной области;

стандартизация терминологии – разработка стандартов на принципы терминологии, терминологических стандартов или терминологических разделов в технических стандартах и их утверждение полномочным органом.

Предметна

галузь

Об’єкт

Назва

Позначення

Терміносистема

Поняття

Термін

Термінологія

Визначення

Система

понять

Слово

Фахова мова

Система

Словник

Мова

Термінознавство

Значення

Знак

Комунікація

Структурна схема термінологічної системи „Основні поняття термінознавства”

Контрольные вопросы

- В чем необходимость стандартизации терминологии?

- Охарактеризуйте стандартизацию терминологии в Украине.

- Охарактеризуйте понятие «термин» в стандартизации.

7 Научные основы стандартизации

Сложность проблем, решаемых методами стандартизации, вполне естественно отражает многообразие вопросов, касающихся её сущности. И среди них центральным был и остается вопрос о научной сущности стандартизации, конкретно выражаемый фразой, что такое стандартизация – наука или эмпирика.

Науку составляют знания, логически соединенные в систему и проникнутые определенной системой.

Стандартизация – область знаний, изучающая действие стандартов в народном хозяйстве, их влияние на качество продукции, её надежность и долговечность, на научную организацию и производительность труда, на управление качеством, на развитие техники и совершенство технологии, на специализацию, кооперирование и автоматизацию производства.

Комплекс вопросов, относящихся к научным основам стандартизации, постепенно объединяется в дисциплине, получившей название “Теория стандартизации”.

На стадии формирования научной дисциплины “Теория стандартизации” большое значение приобретают: вопросы, относящиеся к системе стандартизации продукции и её элементов, полуфабрикатов, материалов, комплектующих изделий, а также технической документации и информации всех видов; методы установления рациональной научно-технической терминологии; взаимосвязь и взаимообусловленность стандартизации, специализации и автоматизации производства; экономическая эффективность стандартизации и её отдельных методов; оптимальные организационные формы осуществления стандартизации во всех звеньях народного хозяйства и управления.

Основу стандартизации составляют комплексы теоретических и прикладных наук, объединяемых понятиями физико-математических, химических, технических и других наук. Разрабатываются стандарты на объекты научно-технической терминологии системы управления. Отмеченная тесная связь деятельности специалистов разных отраслей знаний характерна для любых создаваемых стандартов.

Что следует понимать под системой стандартизации?

Во-первых - основные направления её развития; методы и принципы осуществления; взаимосвязь во всех отраслях народного хозяйства; граничные признаки стандартов разных уровней и видов; комплектность и координация развития в различных отраслях промышленности; единая система классификации и кодирования; прямая связь стандартов с рабочими чертежами и другой технической документацией, действующей в промышленности.

Во-вторых - обеспечение условий стабильности, опережаемости и прогрессивности стандартов; единство системы разработки и внедрения стандартов; методы построения рядов параметров и размеров; применение математических методов.

В-третьих - система выбора и обоснования конкретных оптимальных показателей качества, надежности и долговечности продукции всех видов и назначений; научные основы конструкторско-технологической классификации готовой продукции.

В четвертых – системы управления качеством, безопасностью окружающей среды, безопасностью труда, безопасностью пищевых продуктов и др.

Стандартизация как отрасль научно-технической деятельности является общенаучной дисциплиной методологического характера, которая имеет важное значение для прогрессивного развития науки, техники и производства.

В таблице 1 приведены направления научно-технической деятельности стандартизации.

Упоминаются только те научные направления, которые представляют интерес с точки зрения формирования и прикладных аспектов общей теории упорядочения объектов, которые стандартизируются в процессах познания и практической деятельности.

Таблица 1

Структура стандартизации как области научно-технической деятельности

| Стандартизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теория классификации |  |  | Теория наследования |  | Теория измерений |  | Стандартознание |  |  |
| Теория создания понятий | Теория создания классификационных групп | Теория кодирования и информации | Теория исследования технических систем | Теория исследования организационных систем | Теория количественных измерений | Теория качественных измерений | Теория опережающей стандартизации | Теория комплексной стандартизации | Общее стандартознание |

В государственном классификаторе ДК 015-97 приведена «Классификация видов научно-технической деятельности» и дано определение научно-технической деятельности. Это деятельность, связанная с созданием, развитием, расширением и использованием научных и технических знаний во всех отраслях наук.

Стандартизация и сертификация отнесена к исследованиям и разработкам в области общетехнических наук и имеют шифр «1.2.10.01.02».

Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте стандартизацию с точки зрения научно-технической деятельности.

- Назовите основные области научно-технической деятельности стандартизации.

8 Предпочтительные числа и параметрические ряды.

Повседневная практика показала, что в высокоразвитом обществе все процессы (виды деятельности) и орудия для осуществления этих процессов находятся в теснейшей взаимозависимости. Следовательно, стандартизация этих материальных ценностей  (начиная от сложнейших производственных комплексов и заканчивая простейшими деталями) обязательно должны вестись с учетом всех взаимосвязей, на основе выявления закономерностей этих взаимосвязей.

Известно, что каждый объект стандартизации может быть охарактеризован главным параметром – размерной или безразмерной величиной, наиболее полно характеризующей предмет с точки зрения его функционального назначения.

Главный параметр должен браться за основу при создании стандарта на конкретную продукцию. По главному параметру строятся ряды, из которых и составляется стандарт на данный ряд предметов – стандарты параметров и (или) размеров.

Следовательно, одним из основных вопросов при стандартизации техники является вопрос о построении рядов главного параметра, т.е. рядов чисел, характеризующих, в зависимости от стандартизуемого предмета, в одном случае линейные размеры, в других – мощность, в третьих – теплоту сгорания, массу, скорость или давление и т.д.

Как строить эти ряды? Что принять за основу? Ответ должен быть один, такой ответ, который обеспечил бы наибольшую эффективность объектов стандартизации.

Эта задача решена с помощью математики. Было предложено строить ряды основных параметров по принципу построения геометрической и арифметической прогрессии. В геометрической прогрессии было предложено четыре ряда и два дополнительных. Числа, входящие в эти ряды, получили название предпочтительных чисел.

В процессе стандартизации, проводившейся в начале ХХ века, характерны два направления:

- создание размерных рядов общемашиностроительных деталей и узлов на основе той или иной закономерности, наиболее полно учитывающее общие потребности;

- создание размерных рядов и сортаментов общих деталей, а также проката на основе объединения и унификации отдельных требований с постепенным приближением к закономерным арифметическим рядам.

Первое направление наиболее характерно для крепежных деталей и подшипников качения. Применение стандартов на типы и размеры болтов, гаек, шпилек, винтов и т.д., а также соответствующих стандартов на сверла, метчики и т.д., создаваемых на основе арифметических прогрессий, с каждым годом расширялось, и они распространялись на все новые и новые объекты.

Второе направление наиболее ярко проявилось при стандартизации профилей проката, труб и другой продукции металлургического назначения. Таким образом, арифметические прогрессии, выражаемые округленными числами, широко вошли в практику стандартизации и сохранили своё значение до настоящего времени.

Аналитические работы, проведенные в ряде стран, показали, что освоение новой техники дает наибольший эффект в тех случаях, когда параметры машин и оборудования, размеры покупных изделий, технические характеристики различных видов продукции назначаются не случайно, а по некоторой общей системе, основанной на геометрических прогрессиях. Если при выборе производительности, мощности, грузоподъемности, размеров, чисел оборотов, давлений, температур, напряжений, электрического тока, числа циклов и других параметров придерживаться определенного строго обоснованного ряда предпочтительных чисел, то этим самым будет в наилучшей степени осуществлено согласование параметров и размеров каждого отдельного изделия или группы изделий со всеми связанными с ними видами продукции.

Несоблюдение такого условия приводит к излишнему расходу материалов и энергии, неэффективному использованию оборудования, площадей и т.п.

По предпочтительным числам и рядам предпочтительных чисел построена размерность многих станков. ГОСТ 8032-84 «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел» устанавливают предпочтительные числа и их ряды, которые должны быть положены в основу выбора градаций параметров и размеров, а также отдельных числовых характеристик продукции выпускаемой всеми отраслями народного хозяйства.

Обе системы предпочтительных размеров, т.е. основанные на арифметической и геометрической прогрессиях, имеют свои достоинства и недостатки.

Ряд построенный на арифметической прогрессии, характеризуется тем, что разность (интервал) значений двух соседних членов остается неизменной во всем диапазоне ряда

Nn-Nn-1=d=const,

где Nn и Nn-1 – значения рядом стоящих членов ряда,

d- разность (интервал) значений между двумя смежными членами ряда. На рис. этот ряд показан линией 1

2

3

1

α

Номинальные размеры Nn

Разность между смежными

размерами Nn-Nn-1

Рис.1

Рис.1 График рядов чисел построенный на: 1 - арифметической прогрессии, 2 - ступенчато-арифметической прогрессии, 3 - по геометрической прогрессии.

У ряда, построенного по арифметической прогрессии, имеется существенный недостаток – нецелесообразная разреженность значений в зоне малых величин и сгущенность их в зоне больших (увеличение количества больших типоразмеров по сравнению с количеством малых типов размеров). Относительная разность между низшими членами значительно превышает разницу между высшими. Так разница между 1 и 2 членами ряда 1,2,3,4,5,6… составляет 100%, а между 9-10 только 11 %. Ряды построенные по арифметической прогрессии в стандартизации применяются сравнительно редко. Чаще применяются ступенчато-арифметические ряды, в которых разность (интервал) значений является постоянной не для всего ряда, а только для определенной его части. Для малых типоразмеров разность выбирается меньше, для больших-большей. Такой ряд на рис. 1 показан ступенчатой линией 2. Каждый из ее горизонтальных участков соответствует группе значений с постоянной разностью. Любой член ряда в пределах данной группы может быть вычислен по формуле:

Nn=N1+dn-1,

где N1 – первый член ряда, d – знаменатель прогрессии; n – номер искомого члена.

На основе ступенчато-арифметического ряда построены такие стандарты, как ГОСТ 8724-58 «Резьба метрическая для диаметров 1-600мм. Диаметры и шаги», ГОСТ 9563-60 «Колеса зубчатые. Модули» и др.

Однако, чаще всего в стандартизации используются ряды предпочтительных чисел, построенные на геометрической прогрессии. Геометрическая прогрессия представляет собой ряд чисел с постоянным отношением двух смежных членов ряда; каждый член ряда является произведением предыдущего члена и постоянной для данного ряда величины, называемой знаменателем геометрической прогрессии. На рис.1 этому ряду соответствует линия 3.

Рассмотрим на примере расчет размерных рядов, построенних на геометрической и арифметической прогрессиях. Допустим, что интервале величин от 3,15 до 50 мм необходимо установить ряд диаметров круглого проката (или диаметров труб), состоящий из семи членов, при равномерно увеличивающемся значении диаметров.

Ряд, построенный на геометрической прогрессии: a,ax,ax2, ax3, ax4, ax5, ax6. При a=3.15 и ах6=50, х=1,6. В результате получается следующей ряд чисел: 3,15; 5; 8; 12,5; 20; 32; 50.

Ряд построенный на арифметической прогрессии: а, а+х, а+2х, а+3х, а+4х, а+5х, а+6х. При а=3,15 и a+6x=50, х=7,81. В результате получим ряд, в котором диаметры проката будут: 3,15; 10,96; 18,77; 26,58; 34,39; 42,20; 50 мм.

Ряд значений диаметров, полученный при расчете по геометрической прогрессии более равномерен и, значит, в большей степени отвечает требованиям производства, чем ряд построенный на арифметической прогрессии.

Многолетним международным опытом установлено, что для удовлетворения нужд промышленного производства достаточно положить в основу построения рядов предпочтительных чисел геометрическую прогрессию со знаменателями, приведенными ниже.

Число в условном обозначении ряда (R5, R10 и др.) представляют собой степень корня из 10 и в тоже время показывает количество членов в пределах ряда, например в ряду R20 знаменатель равен 2010, а количество членов ряда – 20.

Ряды R5, R10, R20 и R40 называют основными, ряд R80 – дополнительным. Таблица 2.

Основные и дополнительные ряды предпочтительных чисел (ГОСТ 8032-84)

| Условное обозначение ряда | Знаменатель прогрессии | Количество членов в пределах ряда |
| --- | --- | --- |
| R5 | 510=1,5849≈1,6 | 5 |
| R10 | 1010=1,2589≈1,25 | 10 |
| R20 | 2010=1,1220≈1,12 | 20 |
| R40 | 4010=1,0593≈1,06 | 40 |
| R80 | 8010=1,029 | 80 |

Знаменатели геометрических рядов (знаменатели прогрессии) выбирают из рядов предпочтительных чисел, регламентированных ГОСТ 8032-84. В ГОСТе 8032-84 приведены предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел, принятые ISO в 1953г. Членами рядов предпочтительных чисел являются округленные члены рядов геометрической прогрессии. Приведены предпочтительные числа, изменяющиеся от 1 до 10. Числа свыше 10 получают умножением на 10, 100, 1000, и т.д., а числа меньше 1 – умножаются на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. предпочтительных чисел рядов.

Предпочтительные ряды чисел, регламентируемые ГОСТ 8032-84, послужили основанием для разработки ГОСТ 6636-60 «Нормальные линейные размеры». В этом стандарте приведены ряды нормальных линейных размеров (диаметров, длин, высот и т.п.), предназначенные для выбора номинальных размеров изделий промышленности, прежде всего машиностроения.

Ряды параметров и размеров, построенные на основе ГОСТ 6636-60 и ГОСТ 8032-84, позволяют увязать между собой размеры конструктивно самостоятельных, но взаимосвязанных в процессе производства изделий, например, размеры столов металлорежущих станков и габариты приспособлений и принадлежностей, устанавливаемых на этих столах, ряды мощностей электродвигателей и силовые характеристики агрегатов и устройств, в которые они входят, емкость ковшей экскаваторов и емкость кузовов грузовиков, которые должны быть равны или кратны друг другу и т.п.

Как правило, главные и основные параметры изделий устанавливаются (выбираются) из основных рядов предпочтительных чисел. Например, номинальные мощности электродвигателей и генераторов по ГОСТ 7830-60, ГОСТ 8585-68, ГОСТ 8704-61, ГОСТ 8586-68 и др. установлены по ряду R10. В большинстве стандартов значения главных параметров кузнечно-прессовых машин соответствуют основным рядам предпочтительных чисел R5 и R10.

При разработке новых стандартов необходимо стремиться к использованию рядов предпочтительных чисел. Если невозможно сразу установить полный ряд, то важно выбрать отдельные размеры и значения параметров из рядов предпочтительных чисел с тем, чтобы в дальнейшем можно было пополнить этот ряд.

При использовании предпочтительных чисел во всех отраслях промышленности любые изделия из металла, древесины, тканей, бумаги можно вырабатывать с наименьшими отходами.

Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте понятия – главный параметр, системный ряд.

- Для чего устанавливают предпочтительные числа и их ряды?

- На чем основаны системы предпочтительных чисел?

- В каких стандартах используются предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел?

II. Вопросы законодательной стандартизации

1. Законодательная база стандартизации, техническое регулирование в Украине.

Система технического регулирования, полученная Украиной после распада СССР, была создана на принципах  плановой экономики, где государство и только государство несло ответственность за безопасность продукции и услуг, а стандарт был законом. Нормативными документами жестко регламентировалось даже мелкие требования к продукции, и все это подлежало тотальному контролю. Такой подход не отвечал международным нормам и правилам, принципам ВТО, в частности, о технических барьерах в торговле, не способствовал внедрению новых технологий и инноваций и был объектом настоящей критики со стороны торговых партнеров Украины. В рамках соглашения о партнерстве и сотрудничеству между Украиной и Европейским союзом (ЕС) наша страна взяла на себя обязанность гармонизировать законодательство, нормы, правила, стандарты, процедуры по оценке соответствия с мировой и европейской практикой. Основными элементами образующейся в нашей стране системы технического регулирования являются:

- законы;

- технические регламенты;

- международные, региональные и национальные стандарты;

- процедуры подтверждения соответствия;

- аккредитация органов по оценке соответствия и испытательных лабораторий;

- контроль и надзор за исполнением обязательных требований.

Первым шагом в дебюрократизации экономики стали принятие в 2001 г. Законов Украины:

- «О стандартизации»;

- «О подтверждении соответствия»;

- «Об аккредитации органов по оценке соответствия», которые соответствуют принципам технического регулирования, действующим в Европейском Союзе.

Закрепляется основной принцип международной стандартизации – добровольность использования стандартов. Но добровольными стандарты станут только после того, как обязательные требования по безопасности для жизни и здоровья людей, по охране  окружающей среды будут перенесены в технические регламенты – нормативно-правовые акты, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины и которые являются аналогами соответствующих Директив Европейского Союза. А стандарты, базируясь на международных нормативных документах, в свою очередь должны:

- создавать базу исполнения технических регламентов и процедур оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов;

- содержать упреждающие требования по качеству и безопасности продукции;

- содействовать идентификации продукции;

- помочь предприятиям внедрять системы управления качеством и охраны природной среды на основе стандартов серий ISO 9000 и ISO 14000.

1.1 Закон Украины «О стандартизации»

Закон Украины «О стандартизации», вступил в силу 17 мая 2001 г. Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные аспекты стандартизации в Украине и направлен на обеспечение единой технической политике в этой сфере.

Закон состоит из 7 разделов, содержащих 19 статей. В первом разделе «Общие положения» даны основные термины и их определения.

Стандартизация - деятельность состоящая в установлении положений для общего и многократного применения относительно имеющихся или возможных задач в целях достижения оптимальной степени упорядочения в определенной сфере, результатом которой является повышение степени соответствия продукции, процессов и услуг их функциональному назначению, устранение барьеров в торговле и содействие научно – техническому сотрудничеству.

Орган стандартизации - орган, занимающийся стандартизацией, признанный на национальном, региональном или международном уровне, основными функциями которого является разработка, одобрение или утверждение стандартов.

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, различных видов деятельности либо ее результатов. Этот термин охватывает такие понятия, как «стандарт», «кодекс установившийся практики», и «технические условия».

Стандарт – документ, устанавливающий для общего или многократного применения правила, общие принципы и характеристики, касающиеся деятельности или ее результатов, с целью достижения оптимальной степени упорядочения в определенной отрасли, разработанный в установленном порядке на основе консенсуса.

Технические условия – документ, устанавливающий технические требования, которым должна соответствовать продукция, процессы или услуги. Технические условия могут быть стандартом, частью стандарта или отдельным документом.

Объектами стандартизации является продукция, процессы и услуги (далее продукция) в частности и материалы, составные части, оборудование, системы, их совместимость, правила, процедуры, функции, методы или деятельность.

Государственная политика в сфере стандартизации базируется на следующих принципах:

- обеспечение участия физических и юридических лиц в разработке стандартов и свободного выбора ими видов стандартов при производстве или поставке продукции, если иное не предусмотрено законодательством;

- открытости и прозрачности процедур разработки и принятия стандартов с учетом интересов всех заинтересованных сторон, повышения конкурентоспособности продукции отечественных производителей;

- доступности стандартов и информации относительно них для пользователей;

- соответствия стандартов законодательству;

- адаптации к современным достижениям науки и техники с учетом состояния национальной экономики;

- приоритетности прямого внедрения в Украине международных и региональных стандартов;

- соблюдения международных и европейских правил и процедур стандартизации;

- участия в международной (региональной) стандартизации.

Во втором разделе Закона изложены вопросы по организации стандартизации в Украине.

Центральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации (в настоящее время Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики) организует, координирует и осуществляет деятельность по разработке, одобрению, принятию, пересмотру, изменению, распространению национальных стандартов в соответствии с настоящим Законом и как национальный орган стандартизации представляет Украину в международных и региональных организациях по стандартизации.

Центральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации создает технические комитеты, на которые возлагаются функции по разработке, рассмотрению и согласованию международных, региональных и национальных стандартов.

Технические комитеты стандартизации формируются с учетом принципа представительства всех заинтересованных сторон. К работе в технических комитетах стандартизации привлекаются на добровольных началах уполномоченные представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования и их объединений, научно-технических и инженерных союзов, обществ потребителей; соответствующих общественных организаций, ведущие ученые и специалисты.

В зависимости от уровня субъекта стандартизации, принимающего или одобряющего стандарты, различают:

- национальные стандарты, кодексы устоявшейся практики и классификаторы, принятые или одобренные центральным органом исполнительской власти в сфере стандартизации, изданные им каталоги и реестры общегосударственного применения;

- стандарты, кодексы устоявшейся практики и технические условия, принятые или одобренные другими субъектами, занимающиеся стандартизацией.

Стандарты должны соответствовать потребностям рынка, способствовать развитию свободной торговли, повышению конкурентоспособности отечественной продукции и быть изложены таким образом, чтобы их невозможно было использовать с целью введения в заблуждение потребителей продукции, которой касается стандарт, или отдавать предпочтение производителю продукции или продукции в зависимости от места её изготовления.

Объект стандартизации может быть объектом интеллектуальной или промышленной собственности, если разработчик стандарта в установленном законодательством порядке получил разрешение у владельца на этот объект.

Стандарты применяются на добровольных началах, если иное не установлено законодательством.

Стандарты применяются непосредственно или путем ссылки на них в других документах.

Применение стандартов или их отдельных положений становится обязательным:

- для всех субъектов хозяйствования, если это предусмотрено в технических регламентах или иных нормативно-правовых актах;

- для участников соглашения (контракта) о разработке, изготовлении или поставке продукции, если в нем есть ссылка на определенные стандарты;

- для производителя или поставщика продукции, если он составил декларацию о соответствии продукции определенным стандартам или применил обозначение этих стандартов в ее маркировании;

- для производителя или поставщика, если его продукция сертифицирована относительно соблюдения требований стандартов.

Международные (региональные) стандарты и стандарты других стран, если их требования не противоречат законодательству Украины, могут быть применены в Украине в установленном порядке путем ссылки на них в национальных и других стандартах.

Стандарты, примененные при изготовлении продукции, должны храниться у производителя в течение 10 лет после выпуска последнего изделия данного вида продукции.

1.2 Декрет Кабинета Министров Украины «О стандартизации и сертификации».

В декрете Кабинета Министров Украины «О стандартизации и сертификации» от 10.05.1993г. с изменениями и дополнениями (всего 8, последнее 8.09.2005г.) установлены следующие категории нормативных документов по стандартизации.

1. Нормативные документы по стандартизации делятся на:

- государственные стандарты Украины;

- отраслевые стандарты;

- стандарты научно-технических и инженерных обществ и союзов;

- технические условия;

- стандарты предприятий.

К государственным стандартам Украины приравниваются государственные строительные нормы и правила, а также государственные классификаторы технико-экономической и социальной информации. Порядок разработки и применения государственных классификаторов устанавливается центральным органом исполнительной власти по вопросам технического регулирования.

2. Международные, региональные и национальные стандарты других стран применяются в Украине соответственно ее международным договорам.

Как государственные стандарты Украины используются также межгосударственные стандарты, предусмотренные Соглашением о проведение согласованной политики в сфере стандартизации, метрологии и сертификации, подписанной в г. Москве 13 марта 1992 года (в дальнейшем - межгосударственные стандарты).

Республиканские стандарты Украинской ССР (РСТ УССР) применяются как государственные до их замены или отмены.

Правила применения стандартов, предусмотренных этой статьей, на территории Украины устанавливает центральный орган исполнительной власти по вопросам технического регулирования.

1.3 Закон Украины «О стандартах, технических регламентах и процедурах подтверждения соответствия».

Закон дает более конкретные объяснения использования стандартов и технических регламентов, отменив при этом действие отдельных статей в Законе «О стандартизации».

В разделе «основные положения» даны определения терминов. Отметим следующие:

- техническое регулирование - правовое регулирование отношений в сфере установления, использования и выполнения обязательных требований к продукции или связанных с нею процессов, систем и услуг, персонала и органов, а также проверка их соблюдения путем подтверждения соответствия и/или рыночного надзора.

- технический регламент - закон Украины или нормативно-правовой акт, принятый Кабинетом Министров Украины, в котором определены характеристики продукции или связанные с нею процессы или способы, методы производства, а также требования к услугам, включая соответствующие положения, соблюдение которых является обязательным. Он может также содержать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке или этикетированию, которые используются к определенной продукции, процессу или способу производства.

В разделе «технические регламенты» Закона отмечается:

- целью разработки и использования технических регламентов является защита жизни и здоровья человека, животных, растений, национальной безопасности, охраны окружающей среды и природных ресурсов, предотвращение недобропорядочной практики;

- соответствие введенных в использование в Украине продукции, процессов и услуг техническим регламентам является обязательным.

В законе подчеркивается, что национальные стандарты, технические регламенты и процедуры оценки соответствия излагаются на украинском языке, а в случае необходимости языком соответствующих международных или региональных организаций.

Закон вступил в силу 01.12.2005г. Одновременно с принятием Закона внесены изменения в Закон Украины «О стандартизации».

1.4. Технические регламенты, модули оценки соответствия.

В соответствии с официальным словарем ВТО технические регламенты – это документы, которыми устанавливаются обязательные для исполнения требования по безопасности или непосредственно или путем ссылки  на национальные стандарты

Технический регламент определяет способы подтверждения соответствия (модули), которые может использовать производитель. Право выбора конкретного модуля предоставлено производителю. Для разных стадий жизненного цикла продукции предусмотрены разные модули.

Рассмотрим содержание модулей изложенных в Постановлении Кабинета Министров Украины от 7 октября 2003г. «Об утверждении Технического регламента модулей оценки соответствия и требований по маркировке национальным законам соответствия, которые используются в технических регламентах с подтверждением соответсвия».

Модуль А - «Внутренний контроль производства». Изготовитель выбирает полномочный орган, который проводит выборочные проверки качества изделий в соответствии с одной из следующих процедур.

Первая процедура – продукция подвергается статистическому контролю: производитель предъявляет партии изделий, а образец из каждой партии подвергается проверке на соответствие критериям одобрения. Если партия изделий признается некондиционной, контролирующий орган принимает меры, предотвращающие её поставку.

Вторая процедура – периодические проверки продукции на месте. Образец подвергается экспертизе и испытаниям, предусмотренным в стандарте, по которому он изготовлен. При обнаружении дефектов контролирующий орган принимает необходимые меры.

На стадии проектирования предлагается модуль В «Проверка типового образца». Заявитель представляет полномочному органу следующие документы: образец изделия (тип), документацию, содержащую описание образца: концепцию проекта, чертежи, схемы компонентов и др.; перечень стандартов, применяемых полностью или частично; результаты расчетов и экспертиз; протоколы испытаний.

Полномочный орган при положительных результатах испытаний выдает заявителю сертификат. Сертификат должен содержать выводы экспертизы, условия его законности, данные для идентификации утвержденного образца и прочие сведения. Другие органы по сертификации срочно оповещают о выдаче сертификата утверждения данного типа. Благодаря компьютеризации при этом до минимума сокращается количество бумажных документов. Если же испытательный орган принимает отрицательное решение или аннулирует ранее выданный сертификат, он обязан информировать об этом как другие полномочные органы, так и государства, наделившие его полномочиями. Модификации утвержденного образца должны проходить дополнительные испытания, если внесенные изменения влекут за собой возможности несоответствия требованиям безопасности.

Для стадии производства предлагаются четыре модуля.

Модуль С - «Соответствие типу». Изготовитель заявляет, что указанные им товары находятся в полном соответствии с образцом, получившим сертификат. Изготовитель может маркировать изделие национальным знаком соответствия, проставляя его на упаковке, на сопроводительной документации или на самом изделии. Изготовитель несет ответственность за принятие необходимых мер, обеспечивающих стабильность качества на всех этапах производства и полное соответствие всех изделий сертифицированному типу.

Модуль D - «Обеспечение качества производства». В дополнение ко всем обязанностям изготовителя, включаемым в модуль С, в данном модуле предусмотрена необходимость организовать систему обеспечения качества у производителя и контроль за ней службой надзора. Система качества должна быть документирована, содержать описание целей в области качества и организационной структуры, предусматривать ответственность и определять полномочия руководства в отношении качества. Представляется также документальное описание технологического процесса, применяемых методов контроля качества, способов поддержания эффективности  системы обеспечения качества и др. Полномочный орган по сертификации оценивает систему качества на соответствие стандарту. Надзор за системой качества проводится для обеспечения уверенности в том, что изготовитель выполняет обязательства, связанные с сертификацией (оценкой) системы на его предприятии.

Модуль Е - «Обеспечение качества продукции». Изготовитель обязан обеспечить стабильный уровень качества на всех этапах производства и соответствие всех изделий тому типу, который описан в сертификате, а также требованиям регламента, предъявляемым к этим изделиям.

Модуль F - «Проверка продукции». Полномочный орган по результатам проверки удостоверяет соответствие (несоответствие) изделия описанному в сертификате. Каждое изделие маркируется национальным знаком соответствия, а изготовителю выдается сертификат соответствия. Знак сопровождается символом выдавшего его органа.

Объединение стадии проектирования и производства. На этих стадиях предлагаются три модуля.

Модуль А - «Декларация изготовителя о соответствии». Изготовитель в письменном виде официально заявляет, что производимое им изделие удовлетворяет требованиям регламента, маркирует изделие национальным знаком соответствия. Кроме того, заявитель должен представить проектную документацию (которая хранится соответствующим полномочным органом). Изготовитель отвечает также за то, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие товаров проекту и требованиям, относящихся к ним.

Модуль G - «Проверка единичных изделий». Используется для проверки отдельного изделия. Полномочный орган по результатам проверки подтверждает соответствие изделия и выдает сертификат соответствия с правом маркировки изделий национальным знаком. Каждое изделие подвергается экспертизе и испытаниям в соответствии с регламентом. Полномочному органу представляется документация по проекту, включающая перечисленные выше документы.

Модуль Н - «Полное обеспечение качества». Изготовитель официально заявляет о соответствии проекта определенного типа требованиям и о соответствии продукции данному типу. Кроме того, производитель обязан внедрить систему обеспечения качества, которая должна подвергаться надзору. Требования к системе качества и процедура её проверки соответствуют описанным выше.

Хотя все модули дополняют друг друга, их можно использовать независимо один от другого. Модульный подход обеспечивает гибкость систем подтверждения соответствия.

1.5. Адаптация стандартизации Украины к европейским требованиям.

В Госпотребстандарте Украины была создана группа анализа политики относительно адаптации отечественного законодательства в области норм и стандартов к европейским требованиям в рамках проекта "Создания анализа политики в центральных органах исполнительной власти". Результатом работы группы, которая работала на протяжении марта - мая 2006 г. постоянная и подготовка так называемой Зеленой Книги на тему: "О политике адаптации национального законодательства в сфере технического регулирования и потребительской политики к европейским требованиям" соответственно  существующей европейской практике.

Госпотребстандартом было организованно широкое обсуждение Зеленой книги с представителями ведущих компаний, общественных организаций и т.п.. Среди них в частности, такие авторитетные как Совет предпринимателей Украины при Кабинете Министров Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Украинская ассоциация качества, Украинская ассоциация предприятий легкой промышленности "Укрлегпром", Украинская Ассоциация потребителей (УАС), Ассоциация "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака", Национальная ассоциация развития торговли и сервиса, Ассоциация подъемных сооружений, Ассоциация машиностроителей, Ассоциация соковиков, Центр антикризисных исследований, Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине, Международная финансовая корпорация, компании "Данон", "Крафтфудз" и т.п.. В процессе обсуждения проводилось анкетирования и определялся рейтинг: важности проблемных вопросов, которые в дальнейшем будет рассмотрен в Белой книге о политике адаптации отечественного законодательства в области норм и стандартов к европейским требованиям.

Усовершенствование украинской инфраструктуры системы технического регулирования и потребительской политики на основе европейских принципов является очень сложным процессом как с политической, так и с технической точки зрения. Учитывая необходимость поддержания надлежащего уровня национальной экономической безопасности вопрос усовершенствования системы технического регулирования и защиты прав потребителей является чрезвычайно важным, поскольку эта система может обеспечить постоянное развитие украинской экономики, ее конкурентоспособность и экспортоспособность, а также надежную защиту граждан от опасной и некачественной продукции.

Существуєт проект технической помощи ЕС "Стандарты и нормы", которым, в частности, предполагается консультирования украинской стороны относительно усовершенствования системы технического регулирования и потребительской политики с учетом международного опыта.

Стремление Украины интегрироваться в мировую экономику, в частности европейскую, требует гармонизации современной системы технического регулирования и потребительской политики Украины с соответствующими системами стран-членов ЕС.

Применение международных и европейских стандартов, технических регламентов, процедур оценки соответствия и рыночного надзора, которые будут оказывать содействие обмену товарами и услугами с торговыми партнерами, повышению качества и конкурентоспособности на всех уровнях производства, торговли ради конечной цели - удовлетворения требований потребителей, надежной защиты их жизни, здоровья, создания безопасных условий работы и сохранение окружающей естественной среды - это необходимость настоящего.

Благодаря Белой книге Госпотребстандарт Украины углубляет диалог с общественностью, начатый в Зеленой книге. Белая книга, в дополнение к Зеленой, содержит конкретные предложения относительно преодоления проблем, которые возникают, в частности, в сфере адаптации отечественного законодательства в области норм и стандартов к европейским требованиям при вступлении Украины в ЕС и возможные пути их решения с целью интегрирования Украины в мировую экономику, в частности, европейскую, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, содействия постоянному возрастанию экономики, создания более благоприятных условий для развития предпринимательства, добросовестной конкуренции, улучшение защиты жизни, здоровья людей, окружающей среды, прав потребителей, устранения технических барьеров в торговле, что, в свою очередь, позволит повысить культуру производства и потребление продукции и услуг.

Документ состоит из таких структурных элементов: вступление, четыре раздела, вывод, перечень использованной литературы.

Первый раздел рассматривает проблемы и новые возможности в сфере адаптации отечественного законодательства в области норм и стандартов к европейским требованиям.

В втором разделе определены цели государственной политики относительно решения определенных проблем.

Третий раздел касается описания стратегии усовершенствования в сфере норм и стандартов к европейским требованиям, в частности основных задач стратегии усовершенствования; показателей оценивания прогресса усовершенствования адаптации технического законодательства и нормативной базы; вариантов дальнейшего развития; выбора наиболее приемлемого варианта; основных принципов предложенного варианта политики адаптации отечественного законодательства в области норм и стандартов к европейским требованиям.

Четвертый раздел содержит информацию относительно мероприятий реализации стратегии усовершенствования. Определены препятствия в процессе устранения проблем и пути их преодоления: ожидаемые следствия от усовершенствования законодательной и нормативной базы; необходимые ресурсы для обеспечения реализации мероприятий: временные рамки выполнения задач относительно адаптации Законодательной и нормативной базы в сфере стандартизации.

Контрольные вопросы

- Какие Законы, нормативные документы, процедуры составляют основу системы технического регулирования в Украине?

- Что является целью стандартизации в Украине?

- Функции центрального органа исполнительной власти по стандартизации.

- Для чего разрабатываются технические регламенты?

Тесты для оценки пройденного материала

  - Какие требования содержат стандарты Украины?

- Обязательные и рекомендационные;

- Фундаментальные  приблизительные;

- Опережающие и действующие;

- Международные и региональные.

  - На что разрабатываются отраслевые стандарты Украины?

- На продукцию, услуги, процессы, если отсутствуют национальные стандарты.

- На продукцию (процессы, услуги), на которые отсутствуют национальные стандарты и если необходимо установить требования, которые превышают или дополняют национальные стандарты.

- На продукцию (процессы, услуги), которые изготавливают на конкретном предприятии.

- На требования к продукции и такие, которые регулируют отношения между поставщиком (разработчиком) и потребителем (заказчиком) этой продукции.

  - На что разрабатывают стандарты предприятия?

- На продукцию, услуги, процессы, если отсутствуют национальные стандарты;

- На продукцию (процессы, услуги), на которую отсутствуют национальные стандарты, и если необходимо установить требования, которые превышают или дополняют национальные стандарты;

- На продукцию (процессы, услуги), которую изготавливают на конкретном предприятии;

- На требова6ния к продукции и такие, которые регулируют отношения между поставщиком (разработчиком) и потребителем (заказчиком) этой продукции.

4. Нетрадиционные технологии являются объектом стандартизации нормативного документа:

- ГСТУ

- СТП

- СТТУ

- ТУУ

2. Становление и развитие национальной стандартизации.

2.1. Политика и задачи в области стандартизации.

В 1998 году Госстандартом Украины была разработана  «Концепция развития национальных систем стандартизации, сертификации и аккредитации».

Она обобщает достижения многолетнего опыта стандартизации и определяет задачи по актуализаций целей и методов стандартизации, выбору приоритетных направлений стандартизации и международного сотрудничества в этой области, гармонизации основной терминологии с основополагающими документами ISО, IEC, ВТО и др.

При этом подчеркивается необходимость практической реализации принятых в международной практике экономической, социальной и коммуникативной функций стандартизации, что является одним из условий присоединения Украины к ВТО.

Основные принципы и положения о путях формирования системы стандартизации и технического регулирования в Украине реализуются в соответствии с Законами Украины «О стандартизации» «О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия», «О подтверждении соответствия». Большинство изложенных положений уже выполняется. Украина завершает переходный период формирования стандартизации в соответствии с международными нормами.

Основные исходные предпосылки развития и дальнейшего совершенствования стандартизации в Украине:

- необходимость государственного регулирования экономики в условиях ее ориентации на рыночный характер;

- обеспечение в стандартах баланса интересов самостоятельных хозяйственных субъектов и государства;

- обеспечение практических мер по вступлению Украины в ВТО как способа интеграции отечественной экономики с мировой экономикой;

- обеспечение опережающего характера научно-технической интеграции с развитыми странами.

- установление приоритетных направлений и объектов стандартизации;

- совершенствование законодательных основ, а также активизация формирования необходимого технического законодательства;

- оптимизацию состава и структуры фонда стандартов;

- перспективное и текущее планирование, построенное на результатах исследований и расчетов экономической и других видов эффективности стандартов;

- реформирование системы управляющих и исполнительных органов по стандартизации;

- внедрение современных информационных технологий как в систему информационного обеспечения, так и непосредственно в процедуры разработки стандартов.

Предстоящее вступление в ВТО вызвало необходимость приблизить практику работ по стандартизации к требованиям этой организации, что прежде всего отразилось на актуализации задач стандартизации. Они представляются следующим образом:

- обеспечение безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;

- при обеспечении технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости продукции — учитывать интеграционную составляющую, т.е. совместимость и взаимозаменяемость с продукцией, произведенной не только в стране, но и за рубежом;

- при обеспечении качества продукции, работ и услуг в соответствии с достижениями науки, техники и технологии — переходить к добровольному статусу применения стандартов;

- при обеспечении единства измерений — применить международные признанные методы и методики измерений, учитывая достижения отечественной метрологии;

Успешная реализация этих задач требует комплексного характера стандартизации по отношению, как к жизненному циклу, так и к сырью, комплектующим материалам и готовым изделиям. А это, в значительной степени, связано с совершенствованием системы информационного обеспечения работ в области стандартизации, сертификации и метрологии.

В национальной системе стандартизации главные направления, которые должны быть актуализированы и (или) гармонизованы с международными правилами:

- выполнение условий присоединения Украины к ВТО;

- сближение статуса отечественных и зарубежных стандартов;

- формирование технического регулирования;

- методология и организация работ по стандартизации;

- международное сотрудничество в области стандартизации;

- информационное обеспечение стандартизации;

- классификация и кодирование технико-экономической и социальной информации;

- разработка и применение технических условий;

- государственный   контроль   и   надзор   за  соблюдением стандартов;

- подготовка кадров.

По выполнению условий присоединения Украины к ВТО определены две главные задачи стандартизации:

1) обеспечение для гармонизации отечественных стандартов и других нормативных документов с международными стандартами;

2) информационное взаимодействия со всеми государствами—членами ВТО.

Решение первой задачи сопряжено с проведением сравнительного анализа действующих в Украине всех видов нормативных документов с международными по содержанию, структуре и оформлению для выявления различий.

Концепция предусматривает приоритетность гармонизации нормативных документов, обеспечивающих международные торгово-экономические отношения. Реализация такого приоритета связана с постоянным обновлением международных стандартов, результатом чего является ежегодная публикация 500—800 новых стандартов. В 1998 году в Украине действовало более 22 тыс. стандартов.

К 2006 г. из необходимых для гармонизации 12 тыс. нормативных документов гармонизировано более трех тысяч стандартов.

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) действует с 1947 г. По сути, это межправительственный договор 123 государств, который определяет их права и обязанности во внешнеторговых отношениях. Около 20 государств, в том числе Украина, рассматриваются как потенциальные члены Соглашения и фактически находятся в стадии присоединения.

В декабре 1993 г. было принято решение о преобразовании ГАТТ во Всемирную торговую организацию (ВТО). При этом многостороннее Соглашение по тарифам и торговле стало составной частью новой организации, в ее компетенцию вошли и другие вопросы: защита прав интеллектуальной собственности, инвестиционная деятельность, торговля услугами (в том числе банковскими, страховыми, транспортными). 1 января 1995 г. ВТО начала функционировать официально.

Членство в ВТО обязывает государство в полном объеме выполнять все достигнутые договоренности, но для вступления в ГАТТ/ВТО требуется полная гармонизация методов регулирования внешнеэкономической деятельности с правилами ГАТТ. В области стандартизации - это приведение нормативных документов, в соответствие с требованиями Соглашения по техническим барьерам в торговле от 1994 года.

2.2. Становление национальной стандартизации.

После провозглашения независимости в Украине начата организация национальной системы стандартизации, которая базируется на системе, оставшейся в наследие от СССР, и которая насчитывала приблизительно 20 тыс. государственных стандартов (ГОСТ), более 43 тыс. отраслевых документов (ОСТ, РГМ, РД и др.), десятки тысяч ТУ и стандартов предприятий.

В 1992 году Правительство Украины подписало Соглашение «О проведении согласовательной политики в сфере стандартизации, метрологии и сертификации». В соответствии с этим стандарты СССР (ГОСТ) стали межгосударственными (без изменения обозначений) документами прямого действия в странах СНГ. Выполняя соглашение был создан Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). ISO признала МГС как региональную организацию и дала ему название - «Евро-Азиатский совет по стандартизации, метрологии и сертификации» - EASC.

МГС признал, что отраслевые стандарты, технические условия, каталоги унифицированных деталей и узлов, утвержденные министерствами (ведомствами) бывшего СССР, могут использовать предприятия и организации стран-участников Соглашения (при условии их непротиворечия с существующим законодательством конкретной страны до окончания срока действия или замены на национальные стандарты).

Признаны межгосударственными межотраслевые организационно-методические нормативные документы - РД и Р, утвержденные Госстандартом СССР, а также нормативные документы по метрологии (показатели, рекомендации, инструкции) утвержденные Госстандартом СССР или его институтами.

Национальная система стандартизации – система, определяющая основные цели и принципы управления, формы и общие организационно-технические правила выполнения всех видов работ по стандартизации.

Становление государственной системы стандартизации в Украине началось, как уже упоминалось, в 1992 г. Для выполнения этой задачи нужно было разработать единые организационно – методические мероприятия проведения основных работ в сфере стандартизации. Это было осуществлено в комплексе основополагающих стандартов Государственной системы стандартизации, которые охватывают 5 стандартов от ДСТУ 1.0-93 до ДСТУ 1.5-93 и серии руководств (РНД). Эти стандарты основывались на правовых нормах Декрета Кабинета Министров «О стандартизации и сертификации», опыте стандартизации бывшего СССР с учетом соответствующих принципов и  международных организаций стандартизации:

ДСТУ 1.0-93 Государственная система стандартизации Украины. Основные положения.

ДСТУ 1.2-93 Государственная система стандартизации Украины. Порядок разработки государственных стандартов.

ДСТУ 1.3-93 Государственная система стандартизации Украины. Порядок разработки, построения, изложения и оформления технических условий.

ДСТУ 1.4-93 Государственная система стандартизации Украины. Стандарты предприятия. Основные положения.

ДСТУ 1.5-93 Государственная система стандартизации Украины. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.

Реформирование экономических и социальных отношений в Украине, развитие национальной системы стандартизации и технического регулирования в целом, установление нормативно - правовыми актами приоритетов относительно интеграции в Европейский Союз и вступления в ВТО, обусловило создание нового законодательства в сфере технического регулирования (Законы Украины «О стандартизации», «О подтверждении соответствия», «Об аккредитации органов по оценке соответствия», 2001г.) и создание новой версии комплекса основополагающих стандартов национальной стандартизации, а также изменение структуры этого комплекса.

В соответствии с основными задачами пересмотра Государственной системы стандартизации, задачи национальной стандартизации, изложенными в ДСТУ 1.0-2003, и выполняя действующие рекомендации ISO/IEC, которые детализируют или устанавливают требования и правила выполнения определенных работ в сфере стандартов, комплекс стандартов «Национальная стандартизация» устанавливает такие стандарты:

ДСТУ  1.0:2003 Национальная стандартизация. Основные положения.

ДСТУ 1.1:2003 Национальная стандартизация. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения основных понятий.

ДСТУ 1.2:2003 Национальная стандартизация. Правила разработки национальных нормативных документов.

ДСТУ 1.3:2004 Национальная стандартизация. Правила разработки, построения, изложения, согласования, принятия и обозначения технических условий.

ДСТУ 1.5:2003 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов.

ДСТУ 1.6:2004 Национальная стандартизация. Правила разработки нормативных документов.

ДСТУ 1.7:2001 Национальная стандартизация. Правила и методы применения и использования международных и региональных стандартов.

ДСТУ 1.8*) Национальная стандартизация. Правила разработки программ работ по стандартизации.

ДСТУ 1.9*) Национальная стандартизация. Правила разработки и внедрения международной стандартизации.

ДСТУ 1.10.*) Национальная стандартизация. Государственные классификаторы социально-экономической информации. Основные положения, правила разработки, ведение и отмены.

ДСТУ 1.11*) Национальная стандартизация. Правила проведения экспертизы проектов национальных нормативных документов.

ДСТУ 1.12*) Национальная стандартизация. Правила ведения дел нормативных документов.

ДСТУ 1.13:2001 Национальная стандартизация. Правила предоставления сообщений торговым партнерам Украины.

ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000. Национальный стандарт Украины. Кодекс сложившихся правил стандартизации.

Документы, обозначенные *) находятся в стадии разработки или утверждения.

В соответствии с международным термином и Законом Украины «О стандартизации» стандартизация, осуществляемая на уровне одной страны, есть национальная, что и отражается в ее названии.

В 2006 году Госпотребстандарт Украины утверждал «Программу пересмотра действующих в Украине межгосударственных стандартов (ГОСТ), разработанных до 1992 г., и приведение их в соответствие с Соглашением о технических барьерах в торговле Всемирной торговой организации». Сформировано три группы перечня стандартов:

- Стандарты, утратившие свою актуальность, которая не используются и не соответствуют требованиям действующего законодательства, подлежат упразднению - 137 наименований.

- Стандарты, требующие проверки и пересмотра - 12136 наименований. Эту работу должны выполнять технические комитеты (ТК) и другие субъекты, занимающиеся стандартизацией.

- Стандарты, требующие проверки и пересмотра, но не закрепленные для выполнения этих работ за ТК, в связи с тем, что отсутствуют ТК, к сфере деятельности которых относятся эти стандарты - 3661 наименований.

Контрольные вопросы

- Какие главные задачи стандартизации Украины по выполнению условий вступления в ВТО?

- Основные функции EASC?

- Какие стандарты входили в комплекс основополагающих стандартов Государственной системы стандартизации.

- Какие стандарты входят в комплекс стандартов «Национальная стандартизация»?

Тесты для оценки пройденного материала

1.	По какому документу была создана межгосударственная стандартизация?

1) Декрет "О защите прав потребителей";

2) Декрет "О стандартизации и сертификации";

3) Соглашение "О проведении согласованной политики в области  стандартизации, метрологии и сертификации";

4) Декрет "Об обеспечении единства измерений".

2.	Основные функции межгосударственного технического комитета:

1) Разработка межгосударственных стандартов;

2) Координация работ по международной стандартизации и метрологии;

3) Разработка межгосударственных стандартов и конкретная работа в области межгосударственной стандартизации;

4) Разработка и согласование приоритетных направлений научных исследований в области стандартизации, метрологии и сертификации.

3.	Какой орган Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации имеет статус юридического лица?

1) Технический секретариат;

2) Технический комитет;

3) Технический совет;

4) Национальный орган со стандартизации.

4.	Что является основой государственной системы стандартизации

1) Декрет Украины "О стандартизации и сертификации";

2) Национальные стандарты ДСТУ 1.0... 1.12-2003;

3) Международные стандарты ISO;

4) Межгосударственные стандарты ГОСТ.

3. Системы стандартов

На всех этапах развития стандартизации особенную роль играли общетехнические стандарты. Постепенно в 60-70-е годы прошлого века из разрозненных стандартов были сформированы системы и комплексы общетехнических и организационно-методических стандартов межотраслевого использования. Они сыграли важную роль в обеспечении решений технических и социально-экономических задач в определенных областях деятельности.

В начале 80-х годов функционировало 36 общетехнических систем и комплексов, что составляло 2265 стандартов и около 500 руководящих документов.

Создание и использование общетехнических систем и комплексов стандартов - явление уникальное, не имеющее аналогов в других странах, в том числе и в национальной стандартизации Украины. В Украине принята сквозная нумерация стандартов.

В настоящее время в СНГ действует 15 систем и 10 комплексов стандартов. Каждая система занимает соответствующее место в промышленном производстве.

Рассмотрим основные системы стандартов:

- система разработки и постановки продукции на производство (СРПП).

Система является основной для проведения всего комплекса работ во время создания техники, начиная с НИР, ОКР, освоения производства продукции и заканчивая эксплуатацией, ремонтом и утилизацией. Она регламентирует этапы и виды работ ан всех стадиях жизненного цикла продукции, порядок их проведения и контроля, оформления полученных результатов, а также взаимоотношения между участниками работ (заказчиками, разработчиками, производителями, потребителями).

Стандарты системы СРПП обозначаются перед номером стандарта цифрой 15, например, ГОСТ 15.000-82 «СРПП. Общие положения», ГОСТ 15.001-88 «СРПП. Продукция производственно-технического назначения».

- единая система конструкторской документации (ЕСКД). Это система постоянно действующих технических и организационных требований, обеспечивающих взаимный обмен конструкторской документацией без её переоформления между странами СНГ, областями промышленности и отдельными предприятиями, расширение унификации продукции при конструкторской разработке, упрощению формы документации и сокращение её номенклатуры, а также единство графических изображений, механизированную и автоматизированную разработку документов и, главное, готовность промышленности к организации производства любых изделий, на любом предприятии в короткие сроки.

Стандарты системы ЕСКД обозначаются перед номером стандарта цифрой 2. Основополагающими стандартами ЕСКД являются ГОСТ 2.101-68 «ЕСКД. Виды изделий» и ГОСТ 2.102-68 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов». Комплекс стандартов ЕСКД содержит 180 стандартов, распределенным по 9 группам.

- единая система технологической документации (ЕСТД). Эта система устанавливает обязательный порядок разработки, оформления и сохранения всех видов технологической документации на машино- и приборостроительных предприятиях страны для изготовления и ремонта изделий этих предприятий. На основании технологической документации осуществляют планирование, подготовку  и организацию производства, устанавливают связи между отделами и цехами производства, а также между исполнителями (конструктором, технологом, мастером, рабочим). Единые правила разработки, оформления и сохранения технологической документации позволяют использовать прогрессивные способы электронной обработки и облегчают передачу документации на другие предприятия.

Стандарты ЕСТД обозначаются перед номером стандарта цифрой 3. Нормативно-техническую основу ЕСТД образуют 63 стандарта. Основным стандартом ЕСКД является ГОСТ 3.1001-81 «Основные принципы разработки и построения ЕСТД».

- единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП). Это комплекс межгосударственных и отраслевых систем технологической подготовки производства, при выполнении требований которых создаются условия для сокращения сроков подготовки производства, освоения и выпуска продукции заданного качества, обеспечение гибкости производственной структуры и значительной экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Одним из важнейших принципов заложенных в ЕСТПП является типизация технологических процессов изготовления унифицированных объектов производства и средств технологического оснащения на основе их классификации, группирования за подобными конструкторско-технологическими признаками, что создает основу для повышения уровня типовых технологических процессов. Внедрение этого принципа дает возможность в несколько раз сократить сроки подготовки производства новых изделий и объем разрабатываемой технологической документации.

Стандарты ЕСТПП обозначаются перед номером стандарта цифрой 14. Основные положения системы ЕСТПП установлены ГОСТ 14.001-73, ГОСТ 14.002-73 и ГОСТ 14.003-74.

- система стандартов безопасности труда (ССБТ). Эта система устанавливает единые правила и нормы, касающиеся безопасности человека в процессе труда. Введение системы в действие обеспечивает значительное снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Стандарты ССБТ обозначаются перед номером стандарта цифрой 12, например, ГОСТ12.0.001-82 «ССБТ. Основные положения». ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация», ГОСТ 12.1.020-79 «ССБТ. Шум. Метод контроля на морских и речных судах».

-	государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).

Стандарты этой системы используют не только в промышленном производстве при метрологическом обеспечении разработки, производства, эксплуатации и ремонте продукции. Сфера их действия охватывает практически все направления человеческой деятельности: наука, охрана здоровья, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, торговля, банковское дело и др. ГСИ устанавливает комплекс взаимосвязанных правил, положений, требований и норм, которые определяют организацию и методология проведения работ по оценке и обеспечению точности измерений.

Стандарты ГСИ обозначаются перед номером стандарта цифрой 8, например, ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений». ГОСТ 8.556-91 «ГСИ. Методики определения состава и свойств проб вод. Общие требования к разработке».

- система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Система начала разрабатываться в Советском Союзе – ГОСТ 7.0-84 СИБИД. Библиографическая деятельность. Основные термины и определения. Стандарт устанавливает основные термины и определения в области библиографической деятельности. В настоящие время часть стандартов системы СИБИД являются межгосударственные, другие – относятся к национальной стандартизации Украины – гармонизированы методом обложки.

Так, существуют государственный стандарт ГОСТ 7.55-99 СИБИД. Основные положения. Стандарт разработан в соответствии с Соглашением о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии, сертификации – Москва – 13.03.92.

Существует национальный стандарт Украины ДСТУ ГОСТ 7.51-2003. СИБИД Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в издании. Состав, структура данных и издательское оформление (ГОСТ 7.51-1998, IДТ). Этот стандарт идентичный ГОСТ 7.51-98, внесены некоторые редакционные изменения.

Стандарт распространяется на карточки для каталогов и картотек, на макет анкетированной карточки (МАК), приводимый в издании, а также на состав сведений для электронных каталогов.

При обозначении стандартов системы СИБИД ставят цифру 7 перед номером стандарта.

Широкое использование имеют также такие системы:

- единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий (ЕСЗКС);

- система стандартов «Надежность в технике» (ССНТ);

- комплексная система общих технических требований (КСОТТ);

- комплексная система контроля качества (КСКК);

- комплексная система эргономики и технической эстетики (ССЭТЭ);

- система технической документации на АСУ, единая система программной документации (ЕСПД);

- система технического обслуживания и ремонта техники (СТОРТ);

- система проектной документации для строительства (СПДС);

- система документов образующих показатели качества (СПКП);

- система планово-экономической, учетной документации (УСД).

В Украине разработан комплекс «национальная стандартизация»:

- национальная стандартизация – ДСТУ 1.0 - 2003ДСТУ 1.13 – 2001. Стандарты национальной стандартизации обозначаются перед номером стандарта цифрой 1.

С учетом рекомендаций ISO/IEC комплекс детализируют и устанавливают требования и правила выполнения определенных работ в сфере стандартизации. Комплекс «национальная стандартизация» был разработан взамен комплекса основоположных стандартов «Государственная система стандартизации», включающая пять стандартов ДСТУ 1.0-93:1.5-93 и рекомендации.

Контрольные вопросы

- Где и когда были созданы системы и комплексы стандартов?

- Дайте анализ использования систем стандартов в Украине.

- Охарактеризуйте роль и задачи системы стандартов СРПП.

- Охарактеризуйте сферы действия системы стандартов ГСИ.

Тесты для оценки пройденного материала

1. Единая система конструкторской документации – ЕСКД:

- Это система по состоянию действующих технических и организационных требований;

- Это система, устанавливающая единые правила и нормы разработки технической документации;

- Это система проектной документации для строительства;

- Это система стандартов по оценке и обеспечению точности измерений.

2. Какая система стандартов устанавливает единые правила и нормы касающиеся безопасности человека в процессе труда.

1. ЕСТД

2. ССБТ

3. СИБИД

4. ССНТ

3. Единая система технологиче6ской подготовки производства ЕСТПП обозначаются перед номером стандарта цифрой:

1. 18

2. 14

3. 4

4. 8

4. Система стандартов ГСИ это:

1. Государственная система стандартизации;

2. Государственная система обеспечения единства измерений;

3. Государственная система по информации;

4. Государственная система по издательскому делу.

4. Разработка стандартов. Технические комитеты.

4.1 Порядок разработки стандартов.

Разработку, приемку, пересмотр, изменения стандартов Украины определяет ДСТУ 1.2-2003 «Правила разработки национальных нормативных документов». Стандарты разрабатывают технические комитеты по стандартизации, а в случае их отсутствие другие субъекты стандартизации, которые имеют для этого соответствующий научно-технологический потенциал.

Установлены следующие этапы работы:

- организация разработки нормативных документов;

- разработка первой редакции проекта;

- разработка второй редакции проекта;

- разработка окончательной редакции проекта и подготовка дела нормативных документов;

- государственная экспертиза проектов;

- принятие и утверждение нормативных документов;

- государственная регистрация и издание нормативных документов.

Правила по построению, изложению положений национальных стандартов, а также требованию по их содержанию и рекомендации по внесению изменений к ним установлены ДСТУ 1.5-2003 «Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов».

В этом стандарте используют термины установленные в ДСТУ 1.1:2001 «Стандартизация и сложные виды деятельности»: международный стандарт, национальный стандарт, основополагающий стандарт, региональный  стандарт, стандарт общих технических требований, стандарт на методы испытаний, стандарт на услугу, стандарт на продукцию, стандарт на процесс, а также вводятся дополнительные термины: комплекс стандартов, стандарт, состоящий из двух и более частей, многотомный стандарт.

Стандарт обычно делят на такие структурные элементы:

Элементы передней части:

- титульный лист;

- предисловие;

- содержание;

- вступление.

Элементы основной части:

- название;

- нормативные ссылки;

- термины и определения понятий;

- обозначения и сокращения;

- требования к объекту стандартизации;

- дополнения;

- библиографические данные.

При изложении стандарта необходимо выполнение регламентируемых норм:

- общего изложения;

- перечней;

- название организаций и их сокращение;

- таблиц;

- рисунков;

- формул;

- ссылок;

- примечаний;

- примеров;

- список;

- сокращений;

- условных обозначений;

- обозначений физических единиц физических величин;

- числовых значений.

ДСТУ 1.5-2003 регламентирует также следующие положения:

- внесение изменений и поправок к стандартам и его переиздания;

- оформление и издание стандарта;

- содержание стандартов;

- обозначение национальных стандартов и нормативных документов других уровней приемки.

Правила обозначения нормативных документов определены ДСТУ 1.0-2003. «Национальная стандартизация. Основные положения». Обозначения стандарта состоит из индекса, номера и года принятия.

Устанавливаются следующие индексы:

А) для национального уровня:

«ДСТУ» - национальный стандарт;

«ДСТУ-П» - пробный стандарт;

«ДСТУ-Н» - руководство, правила, свод правил, кодекс установленной практики и т.п., что не является стандартом;

«ДК» - государственный классификатор;

«ДСТУ-ЗТ» - технический отчет.

Б) для других уровней:

«СТУ» - стандарт научного, научно-технического или  инженерного общества или союза.

«СОУ» - стандарт организации;

«ТУУ» - технические условия, которые не являются стандартом;

Правила присвоения номеров и обозначения года для национальных нормативных документов в соответствии с ДСТУ 1.5, государственных классификаторов - ДСТУ 1.10, технических условий - ДСТУ 1.3. Принимая международный или региональный стандарт, его обозначают в соответствии с ДСТУ 1.7.

Если в обозначении действующего в Украине документа в сфере стандартизации использовано обозначение документа международной или региональной организации (ISO, IEC, EN, ГОСТ, и др.), а также если название соответствующего документа переведено, то такое обозначение не изменяют.

Государственные стандарты Украины обозначаются так:

ДСТУ 4496-2005. Национальный стандарт Украины. Железнодорожный транспорт. Безопасность движения железнодорожного транспорта. Термины и определения понятий.

ДСТУ ISO 9001:2001. Национальный стандарт Украины. Система управления качеством. Требования.

Обозначение государственного стандарта Украины, принятого Международным советом как ГОСТ, дополняется обозначением ГОСТ, (пишется также в скобках под обозначением ДСТУ)

ДСТУ ГОСТ 30830:2003. Национальный стандарт Украины. Трансформаторы силовые.

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005. Национальный стандарт Украины. Сталь углеродистая обыкновенного качества.

В соответствии с ДСТУ 1.0:2003 в зависимости от специфики объекта стандартизации определены следующие виды стандартов:

- основополагающие (организационно-методические, общетехнические или терминологические);

- на методы (методики) испытаний (измерений);

- на продукцию;

- на процессы;

- на совмещение продукции, услуг или систем при их совместном  использовании;

- общих технических требований.

Объектами стандартизации являются - продукция, процессы и услуги, в частности материалы, их составляющие, оборудование, системы, их совместимость, правила, процедуры, функции, методы или деятельность. Национальные стандарты Украины утверждаются Госпотребстандартом Украины, подлежат государственной регистрации и публикуются на украинском языке.

4.2 Технические комитеты стандартизации

Центральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации (Госпотребстандартом) созданы технические комитеты, на которые возлагаются функции по разработке, рассмотрению и согласованию международных, региональных и национальных стандартов.

Госпотребстандартом Украины взято под контроль выполнение работ по разработке и внедрению стандартов, гармонизированных с международными и европейскими, по обеспечению финансирования таких разработок и мероприятия по оптимизации структуры технических комитетов стандартизации, в которых предусмотрены:

- проведение анализа деятельности технического комитета, подготовка предложений органом исполнительной власти о целесообразности приостановления деятельности технического комитета, которые на протяжении 3 лет не осуществляют разработку национальных стандартов (или передача другим организациям функций ведения секретариатов этих технических комитетов);

- активизацию и взаимодействие соответствующих органов исполнительной власти и Национальной Академии Наук Украины и заключение соглашения по разработке стандартов;

- проведение совещаний с представителями технического комитета и выработку общей стратегии и деятельности;

- внедрение мероприятий по активизации работы технических комитетов в направлении по межгосударственной стандартизации и др.

Технические комитеты стандартизации, расположенные в Донецкой области:

ТК 11 «Цветных металлов»;

ТК 134 «Изделия угольного машиностроения»;

ТК 17 «Бытовая аппаратура, работающая на жидком, газовом и твердом топливе»;

ТК 102 «Стекло и изделие из него»;

ТК 42 «Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование»;

ТК 51 «Пластмассы, олигомеры и полимеры синтетические на их основе»;

ТК 97 «Заготовка прямоугольная (слябы), квадратная трубная, прокат»;

ТК 58 «Продукция соляной промышленности»;

ТК 74 «Высоких напряжений».

Значительную роль в приближении качества и безопасности нашей жизни и продукции к европейскому и мировому уровню играют украинские ТК, которые непосредственно создают согласованную систему нормативных документов (НД), разрабатывая национальные стандарты и внедряя на национальном уровне, путем гармонизации, приоритетные европейские и международные стандарты.

ТК является основным звеном, которое объединяет потребности современного производства в новых стандартах соответственно международным требованиям и обеспечивает их согласованность с национальными интересами. В данное время, в Украине функционирует 152 ТК в разных областях и сферах деятельности, секретариаты которых ведут организации, учреждения, высшие учебные заведения, научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты и научно-производственные объединения разного подчинения. (рис.2) В системе Госпотребстандарта функционирует 14 ТК, 8 из них - в государственных центрах стандартизации и метрологии, 6 - в научных учреждениях.

Рис.2 Динамика создания ТК.

Анализ динамики создания новых ТК (рис.2) показал снижение этих темпов после 1996 года. Начиная с 2000 года новые ТК преимущественно создавались в таких сферах деятельности, как машиностроение, безопасность продукции, электротехника, реабилитационная техника, пищевая промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии, окружающая среда. В 2005 году создано два новых ТК: ТК 151 "Мебель" и ТК 152 "Продукция кондитерская и пищеконцентратная", а в 2006 году - ТК 155 "Радиотехнологии".

Эффективность работы ТК, прежде всего, зависит от структуры национальной системы ТК, ее согласованности с международными и европейскими системами стандартизации, потребностями национальной экономики, активного участия ТК в стандартизации на разных уровнях и их слаженной деятельности.

В Украине научно-методическое и информационное обеспечения деятельности ТК осуществляет "УКРНИУЦ", он же разрабатывает основы деятельности ТК, обобщает их опыт, оказывает содействие широкому информированию о национальных ТК. Именно с этой целью в 2005 году разработан проект "Типичного положения о техническом комитете стандартизации".

Контрольные вопросы

  - Как разрабатываются, утверждаются и отменяются стандарты в Украине?

  - Как обозначаются стандарты в Украине?

  - Какими документами регламентируется разработка и построение стандартов?

  - Охарактеризуйте виды стандартов.

Тесты для оценки пройденного материала

1.	Что является объектом стандартизации?

1) Нормативный документ, утвержденный соответствующим органом по стандартизации;

2) Нормативный документ, утвержденный соответствующим органом по стандартизации;

3) Предмет, который подлежит стандартизации;

4) Документ, который устанавливает правила, которые затрагивают разные виды деятельности.

2.	Что такое категория стандарта?

1) Характеристика стандарта, который определяет сферу его действия;

2) Специфика объекта стандартизации;

3) Орган по стандартизации, который разрабатывает и утверждает стандарт;

4) Совокупность объектов стандартизации, на которую распространяются требования стандарта.

3.	Выберите вариант, где указанные все сферы действия нормативных документов государственной системы стандартизации Украины.

- ГОСТ, ОСТ, ДСТУ, СТТУ, ТУ;

- ДСТУ, ГОСТ, ISO, ГСТУ, ТУУ;

- ГСТУ, EN, СТП, ГОСТ, ТУУ; ЩСМА,

- СТТУ, СТП, ТУУ, ДСТУ, ГСТУ.

4. Укажите виды стандартов государственной системы стандартизации Украины.

1) ДСТУ, СТТУ, ГСТУ, ТУУ;

2) ГОСТ, ОСТ, ISO, EN;

3) На продукцию (услуги); процессы; методы контроля; основопологающие;

4) На услуги, выполнение работ, основопологающие, методы контроля.

5. Порядок разработки технических условий

Технические условия на конкретную продукцию разрабатывают независимо от того, имеются или нет государственные, отраслевые и др. виды стандартов. Порядок разработки, построения, изложения, оформления, согласования, утверждения, обозначения и регистрации технических условий регламентируется ДСТУ 1.3-2004

Технические условия содержат следующие разделы:

- технические требования;

- правила приемки;

- методы контроля (измерений, испытаний);

- транспортирование и хранение;

- указания по эксплуатации (применению).

Технические условия являются обязательным документом в комплекте конструкторской документации и служат основанием для установления цены на изделия.

Требования конкретной продукции в технических условиях должны соответствовать или быть выше требований, установленных в ДСТУ на группу однородной продукции.

Технические условия обязательны для предприятий, организаций и учреждений, которые осуществляют изготовление, поставку (реализацию), хранение, транспортирование, эксплуатацию, исследование и ремонт данной продукции.

Технические условия подлежат госрегистрации в порядке, установленном ДСТУ 1.6 – 2004. Вся зарегистрированная НД по стандартизации, а также стандарты международных организаций по стандартизации (ISO, IEC) хранятся в центральном фонде стандартов и технических условий, в котором можно получить всю информацию о действующем в стране фонде НД по стандартизации, а также ее копии. Ответственность за организацию и выполнение работ по стандартизации на предприятиях несут непосредственно их руководители, а также специально создаваемые подразделения – отделы по стандартизации.

ДСТУ 1.3-2004 «Порядок разработки и построения, изложения, оформления, согласования, утверждения, обозначения и регистрации ТУ».

Настоящий стандарт распространяется на ТУ, разрабатываемые в Украине, а также на изменения к ним.

ТУ – нормативный документ, устанавливающий требования к конкретной продукции, услугам и регулирующий отношения между поставщиком (разработчиком, изготовителем) и потребителем (заказчиком) продукции, услуг.

ТУ разрабатываются в следующих случаях:

- при отсутствии государственных и отраслевых стандартов на разрабатываемую продукцию, услуги или при необходимости конкретизации их требований;

- при необходимости дополнения и (или) ужесточения требований, норм и правил действующих стандартов на данную продукцию, услуги;

ТУ разрабатываются на:

- одно конкретное изделие, материал, вещество, услугу и т.п.;

- несколько конкретных изделий, материалов, веществ и т.п., группу услуг (групповые услуги);

ТУ допускается не разрабатывать, если продукция (услуга) может быть выпущена по стандарту на конкретный вид продукции, а также при согласии заказчика (основного потребителя) производить продукцию по:

- техническому заданию (протоколу, конструкторской документации и т.п.) для единичной продукции;

- конструкторской документации, входящей в комплект документации изделия,- для составных частей этого изделия;

- технической документации (технологическим и конструкторским документам) – для веществ, материалов и полуфабрикатов, подлежащих дальнейшей обработке и изготовляемых в установленном объеме по прямому заказу единого предприятия;

- образцу-эталону и технологическому описанию образца – для непродовольственных товаров народного потребления (за исключением сложной бытовой техники, продуктов бытовой химии и транспортных средств), когда показатели их качества установлены стандартом на группу однородной продукции;

- контракту – для продукции, предназначенной только для экспорта (собмодели обязательных требований, стандартов безопасности и охране окружающей природной среды).

При разработке ТУ не допускаются ссылки на стандарты предприятий.

Срок введения в действие ТУ устанавливает предприятие (организация) – разработчик.

По согласованию с заказчиком (основным потребителем) допускается не ограничивать срок действия ТУ. В данном случае на титульном листе должна быть надпись «Без ограничения срока действия».

Контрольные вопросы

- В каких случаях разрабатываются ТУ?

- Какие НД регламентируют порядок разработки ТУ?

- Какие разделы содержат ТУ?

- Как и где регистрируются ТУ?

Тесты для оценки пройденного материала

1.	На что разрабатываются технические условия Украины?

1) На продукцию, услуги, процессы если отсутствуют национальные стандарты;

2) На продукцию (процессы, услуги), на которую отсутствуют национальные стандарты и если необходимо установить требования, которые превосходят или дополняют национальные стандарты;

3) На продукцию (процессы, услуги), что вырабатывают на конкретном предприятии;

4) На требования к продукции и те, которые регулируют отношения между поставщиком (разработчиком) и потребителем (заказчиком) этой продукции.

2.	Требования к организации и управлению производством изложены в нормативном документе:

1) ГСТУ;

2) СТП;

- СТТУ;

- ТУУ.

6. Органы и службы стандартизации

6.1. Центральный орган исполнительной власти по стандартизации.

С 1990г. по 2002г. центральным органам по стандартизации был Государственный комитет Украины по стандартизации, метрологи и сертификации (Госстандарт Украины).

С 2002г. Государственный Комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт Украины) является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины.

Основные функции Госпотребстандарта Украины:

- участие в формировании и обеспечение реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей, стандартизации, метрологии, сертификации, подтверждения соответствия, управления качеством;

- осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, рекламу в этой сфере, государственного метрологического контроля и надзора;

- осуществление в пределах своей компетенции государственного надзора за соблюдением законодательства в сферах стандартизации и подтверждения соответствия;

- обеспечение межотраслевой координации и функционального регулирования в сфере защиты прав потребителей, стандартизации, метрологии, сертификации, подтверждения соответствия, управления качеством.

Госпотребстандарт Украины в соответствии с возложенными на него полномочиями и задачами в сфере стандартизации:

- принимает меры для гармонизации разработанных национальных стандартов с соответствующими международными (региональными ) стандартами;

- принимает участие в разработке и согласовании технических регламентов и других нормативно-правовых актов по вопросам стандартизации;

- устанавливает правила разработки, утверждения, принятия, пересмотра, изменений утративших силу национальных стандартов их обозначения,  классификации по видам и другим признакам, кодирование и регистрация;

- организовывает и координирует проведение работ в сфере стандартизации;

- утверждает и принимает национальные стандарты в соответствии с законодательством;

- осуществляет регистрацию национальных документов;

- принимает меры к исполнению обязательств, обусловленных участием Украины в международных (региональных) организациях стандартизации;

- формирует программу работ по стандартизации и координирует ее выполнение;

- принимает решения по созданию и приостановке деятельности технических комитетов стандартизации, определяет их полномочия и порядок создания;

- организовывает создание и ведение национального фонда нормативных документов и национального центра международной информационной сети ISONET ВТО;

- организовывает подачу информационных услуг по вопросам стандартизации;

- осуществляет в соответствии с законодательством государственный надзор за соблюдением стандартов, норм и правил, других требований по безопасности и качеству продукции;

- осуществляет координацию работ по созданию и функционированию государственной системы кодификации продукции.

Госпотребстандарт Украины осуществляет свои полномочия непосредственно и через созданные в установленном порядке свои территориальные органы.

6.2. Научно-исследовательские институты стандартизации

ГП «УкрНИУЦ» В системе Госпотребстандарта Украины на базе трех организаций (Украинского научно-исследовательского института стандартизации, сертификации, информатики, Украинского института качества, Украинского учебно-научного центра) создана современная мощная структура – государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и учебный центра по проблемам стандартизации, сертификации, качества» (ГП «УкрНИУЦ»).

Предприятие основано на государственной форме собственности и входит в сферу управления Госпотребстандарта Украины.

Предмет деятельности ГП «УкрНИУЦ»:

- научная деятельность;

- научно-техническая деятельность;

- научно-организационная деятельность;

- научно-педагогическая деятельность;

- учебная;

- производственная;

- другие виды.

В ГП «УкрНИУЦ» выполняются:

- исследования и разработка в области естественных и технических наук;

- научно-исследовательские работы по созданию и функционированию национальных систем стандартизации, управления качеством и окружающей средой;

- сертификация продукции и услуг;

- сертификация персонала;

- научно-методическое руководство разработкой, внедрением и функционированием в Украине национальных систем стандартизации, сертификации и их информационным обеспечением;

- услуги образования, связанные с получением последипломного образования руководящих работников и специалистов в области стандартизации, сертификации, метрологии, управления качеством и окружающей средой, защиты прав потребителя.

Структура и базовые организации ГП «УкрНИУЦ»:

- Институт стандартизации.

- Институт управления качеством и окружающей средой.

- Центр оценки соответствия.

- Институт подготовки специалистов.

- Информационно-автоматизированный центр.

Укрметртестстандарт. Государственное предприятие «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей» (Укрметртестстандарт) состоит из 5 институтов, из них 4 метрологические, 11 самостоятельных отделов. В его состав входит также Киевский филиал, Украинский центр по проблемам защиты прав потребителей.

Фонд нормативной документации Укрметртестстандарта – второй по количеству документов после Главного фонда нормативной документации. Он существует около 30 лет, постоянно актуализуется и пополняется новыми документами, количество наименований которых составляет более 32 тыс.

Среди документов фонда:

- национальные (ДСТУ);

- межгосударственные (ГОСТ);

- международные (ISO, IEC, EN).

Фонд технических условий Украины, содержащийся в Укрметртестстандарте, самый крупный в стране, составляет около 42 тыс. ТУ, зарегистрированных во всех регионах Украины.

Укрметртестстандарт проводит государственную регистрацию технических условий Украины. Зарегистрировав технические условия, попав в банк данных «Технические условия Украины», производитель обеспечивает себе возможность выхода на украинский и мировые рынки, а информация про него поступает как в научные  издания, так и в сеть Интернета (Internet).

Государственный научно-исследовательский институт метрологии, измерительных и управляющих систем (ГНИИ «Система») ГНИИ «Система» является одним из главных научных метрологических центров в Украине. Институт создан в 1968 году как Львовское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института измерений. В 1977г. решением Госкомитета по науке и технике был образован Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем на базе Львовского отделения.

В 1974 году на базе института было создано научно-производственное объединение «Система» в которое вошли Львовский ЦСМ, Закарпатское отделение, Специальное конструкторское бюро с опытном производством.

В декабре 1991 года приказом Госстандарта Украины НПО «Система» было преобразовано в Государственный научно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем - ГНИИ «Система».

ГНИИ «Система» разработал комплекс основополагающих стандартов Государственной системы стандартизации Украины (ДССУ), руководящие нормативные документы, регламентирующие реализацию ДССУ, серию метрологических стандартов по терминологии, стандарты единиц физических величин, согласованные с новейшими изданиями международных стандартов ISO, с участием ГНИИ «Система» разработана структура автоматизированного информационного фонда стандартов и создана база данных стандартов международных организаций ISO и IEC.

ГНИИ «Система» разработал единую систему классификации технико-экономической и социальной информации, Классификатор продукции Украины, Украинский классификатор отходов.

ГНИИ «Система» разработал комплекс организационно-методических документов системы сертификации УкрСЕПРО.

ГНИИ «Система» с участием ТК-93 гармонизированы стандарты и разработаны пособия по системам управления качеством и системам управления окружающей средой в соответствии с международными сандартами ISO серии 9000 и ISO серии 14000.

6.3 Территориальные органы Госпотребстандарта Украины.

ГП «Донецкстандартметрология»

В системе Госпотребстандарта Украины работает сеть центров стандартизации, метрологии и сертификации. Они расположены в автономной республике Крым (г. Симферополь), в областных центрах, а также в городах Киеве, Севастополе, Кривом Роге и Белой Церкви.

Рассмотрим работу центров на примере государственного предприятия «Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ГП «Донецкстандартметрология»). За десятилетия деятельности в области государственного надзора за соблюдением стандартов, норм, правил, метрологического обеспечения производства, экспертизы, контроля и государственной регистрации технических условий, сертификации и испытаний продукции, поверке и метрологической аттестации средств измерительной технике центр завоевал репутацию надежного почти у 700 заявителей Донецкой области, других областей Украины, а также клиентов из России, Белоруссии и других стран.

ГП «Донецкстандартметролгия» аккредитован в Украинской национальной системе сертификации продукции УкрСЕПРО и имеет полномочия органа по сертификации систем управления качеством и 40 групп товаров. Аккредитованная в системе УкрСЕПРО лаборатория выполняет сертификационные испытания широкой номенклатуры пищевой продукции, угля, нефтепродуктов, химических веществ, строительных материалов и т.п. Лаборатория работает по внедренному национальному стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025-2006 «Общие требования по компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», идентичному соответствующему международному.

ГП «Донецкстандартметрология» поддерживает в актуальном состоянии уникальный фонд нормативной документации с более 20 тыс. экземпляров, действующих на территории Украины, в том числе государственные стандарты и государственные классификаторы Украины, межгосударственные стандарты, международные стандарты и технические условия предприятий Донецкой области. Ежегодно около 2 000 посетителей ГП «Донецкстандартметрология» знакомятся с фондом, получают консультационно-методическую помощь по вопросам постановки новой продукции на производство, внедрения импортного оборудования и зарубежных технологий в соответствии с Украинским законодательством по техническому регулированию. ГП «Донецкстандартметрология» имеет полномочия по распространению копий нормативных документов, легализацию и актуализацию национальных и международных стандартов, которые находятся в пользовании предприятий и организаций. Как результат работы с фондом нормативной документации ежегодно более чем 500 предприятий и частных предпринимателей регистрируют технические условия и изменения к ним на новую продукцию.

Одиннадцать метрологических подразделений ГП «Донецкстандартметрология» аккредитованы Госпотребстандартом Украины и имеют право выполнять полный комплекс метрологических работ, таких как: поверка, метрологическая аттестация и калибровка средств измерительной техники, высокоточные измерения, разработка оригинальных методик и программ измерений, анализ состояния измерений на предприятиях.

ГП «Донецкстандартметрология» сотрудничает с ВУЗами Донецка. С 1991 года совместно с Донецким национальным университетом (ДонНУ) ведется подготовка квалифицированных специалистов по специальности «Метрология и измерительная техника» (специализация «Стандартизация, качество, сертификация») на заочном отделении, а с 1998 года – на дневном. С 1999 года начата подготовка кадров по специальности «Качество, стандартизация, сертификация» на дневном отделении Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). Ежегодно на базе бакалаврата формируется одна группа дневного и одна группа заочного отделения.

ГП «Донецкстандартметрология» имеет опыт и возможности проводить пропагандистские мероприятия в области качества. В областных и общегосударственных средствах массовой информации (радио, телевидение, пресса) ежегодно распространяется около 400 материалов и сообщений по вопросам стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации.

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Международному Дню стандартов, Европейской неделе качества, Всемирному Дню защиты прав потребителей с участием представителей органов самоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности. С 2003 г. ГП «Донецкстандартметрология» ведет организационно-методическую работу по проведению «Всеукраинского конкурса качества продукции (товаров, работ, услуг) – 100 лучших товаров Украины», в Донецкой области.

В таблице 3 представлены информация об участии продукции и услуг предприятий Донецкой области в Конкурсе за 2003-2008 гг. и результаты общегосударственного этапа.

Таблица 3

Продукция предприятий Донецкой области в Конкурсах 2003-2008г.г.

| Год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вего участников | 68 | 158 | 254 | 254 | 256 |
| Победители | 4 | 6 | 11 | 11 | 60 |
| Лауреаты | 2 | 12 | 15 | 13 | 60 |
| Финалисты | 16 | 13 | 17 | 11 | 136 |

Службы госнадзора научно-производственного центра ведут контроль за соблюдением стандартов, норм и правил, а метрологический надзор контролирует ежегодно около 800 предприятий региона.

Контрольные вопросы.

- Охарактеризуйте функции Госпотребстандарта.

- Охарактеризуйте сновные направления деятельности УкрНИУЦ.

- Задачи территориальных органов по стандартизации.

- Кем и когда разработаны ДСТУ ISO серии 9000?

Тесты для оценки пройденного материала

- Центральный орган исполнительной власти по стандартизации:

- - Укрметртестстандарт

- - Донецкстандартметрология

- - УкрНИУЦ

- - Госпотребстандарт

- Утверждает и принимает национальные стандарты в соответствии с законодательством:

- - Межгосударственный совет по стандартизации

- - Верховный совет Украины

- - Кабинет Министров Украины

- - Госпотребстандарт

- Регистрацию ТУ производят:

- - органы исполнительной власти

- - облгосадминистрация

- - территориальные органы стандартизации

- - Госпотребстандарт

- Комплекс организационно-методичесикх документов системы сертификации УкрСЕПРО разработан:

- - Укрметртестстандарт

- - ГНИИ «Система»

- - ISO

- - «Стандартметрология»

7 Контроль за соблюдением стандартов.

Декрет Кабинета Министра Украины «О государственном надзоре за соблюдением стандартов, норм и правил и ответственность за их нарушение» от 1993г. устанавливает правовые основы государственного надзора за соблюдением стандартов, норм и правил, определяет ответственность за нарушение стандартов норм и правил.

Государственный надзор – деятельность специальных уполномоченных органов исполнительной власти по контролю за соблюдением стандартов, норм и правил при производстве и выпуске продукции (выполнении работ, оказании услуг) с целью обеспечения интересов общества и потребителей. Основные задачи при этом контроль качества, соблюдение безопасности для жизни, здоровья и имущества людей и окружающей среды.

Качество продукции – совокупность свойств, которые отображают безопасность, новизну, долговечность, надежность, экономичность, эргономичность, эстетичность, экологичность продукции и др., которые дают ей способность удовлетворять потребителя в соответствии с ее назначением.

Объектами госнадзора являются:

- Продукция производственно-технического назначения, товары народного потребления, продукция животноводства и растениеводства, продукты питания, в том числе продукция, которая прошла сертификацию на соответствие стандартам, нормам и правилам;

- Продукция импортная – на соответствие действующим в Украине стандартам, нормам и правилам относительно безопасности для жизни, здоровья и имущества людей и окружающей среды;

- Продукция экспортная, которую приобретают за государственные средства на соответствие стандартам или отдельным требованиям, оговоренных договором (контрактом), если соответствующим договором (контрактом).

Служебные лица, осуществляющие государственный надзор должны быть аттестованы.

Государственный надзор проводят по плану органа государственного надзора или по требованию других органов исполнительной власти, исполнительных органов местной власти, прокуратуры, или по обращению граждан в форме проверки – стандартов, норм и правил – стабильности качества сертифицированной продукции, правил проведения испытаний продукции.

Результаты проверки оформляются актом.

Декретом даны права, обязанности и ответственность служебных лиц органов государственного надзора, дана правовая защита должностных лиц.

В соответствии с «Инструкцией о порядке осуществления государственного контроля за соблюдением стандартов, норм и правил» директор ЦСМС назначает государственного инспектора.

До начала проверки непосредственно на предприятии инспектор устанавливает:

- наличие документов, в том числе лицензию;

- наличие акта приемочных испытаний;

- удельный вес продукции, которая проверяется, в процентах к общему выпуску производства;

- наличие штрих-кода и товарного знака продукции, утвержденных в установленном порядке;

- наличие и количество рекламаций на продукцию;

- наличие образцов (эталонов) продукции, если они предусмотрены нормативной документации на продукцию, которая проверяется;

- данные про аттестацию производства, сертификат соответствия;

- порядок контроля качества продукции на предприятии, в том числе, наличие испытательной лаборатории и информация о ее аккредитации.

Руководитель предприятия обязан создать необходимые условия для проверки. В разделе «Причины нарушений требований стандартов, норм и правил» определяются требования нормативно-технических документов, отражаются конкретные причины, которые привели к выпуску продукции с нарушением требований стандартов, норм и правил.

Ими могут быть:

- недостатки разработки (проектирования) продукции;

- недостатки подготовки производства;

- не обеспечение предприятия нормативными документами;

- отсутствие необходимых условий для измерений и испытаний продукции;

- неудовлетворительная организация приема контроля;

- низкое качество сырья, материалов, полуфабрикатов, составных частей и готовых изделий;

- неудовлетворительная организация контроля технологического процесса и контроля за состоянием технологического оборудования;

- нарушение технологической дисциплины при производстве проверяемой продукции;

- несоответствие использования нормативных документов требованиям действующих стандартов;

- нарушение метрологических норм и правил;

- недостатки конструкторской, технологической документации;

- неудовлетворительное состояние оборудования, инструментов, оснастки;

- неудовлетворительное хранение сырья, материалов, полуфабрикатов, составляющих частей и готовых изделий.

Приводим несколько пунктов об ответственности за нарушение стандартов, норм и правил из Декрета КМУ.

Статья 8. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.

В случае нарушения стандартов, норм и правил субъект предпринимательской деятельности (предприниматель) несет ответственность:

1) за передачу заказчику или в производство и применение конструкторской, технологической и проектной документации, которая не отвечает требованиям стандартов, норм и правил относительно качества продукции и технологических процессов, разработчик этой документации платит штраф в размере 25 процентов стоимости разработки;

2) за реализацию продукции, которая не отвечает требованиям стандартов, норм и правил, предприниматель платит штраф в размере 25 процентов стоимости реализованной продукции;

3) за реализацию на территории Украины импортной продукции, которая не отвечает требованиям стандартов, норм и правил, которые действуют в Украине, относительно безопасности для жизни, здоровья, имущества людей и окружающей среды, предприниматель платит штраф в размере 50 процентов стоимости реализованной продукции;

4) за уклонение предпринимателя от предъявления органам государственного надзора продукции, которая подлежит контролю, он платит штраф в размере 25 процентов стоимости продукции, которая выпущенная с момента уклонения;

5) за реализацию продукции, которая подлежит, но не прошла обязательную сертификацию или за реализацию продукции, которая подлежит другой обязательной процедуре по подтверждению соответствия, но относительно которой нет соответствующего документа о соответствии, а также, применение относительно такой продукции национального знака соответствия, предприниматель платит штраф в размере 25 процентов стоимости реализованной продукции;

6) за реализацию экспортной продукции, которая не отвечает требованиям стандартов, норм и правил, на что есть письменное подтверждение потребителя, предприниматель платит штраф в размере 25 процентов стоимости реализованной продукции.

«Кодекс Украины об административной ответственности» предусматривает наказание за нарушение требований стандартов.

Статья 167. Выпуск и реализация продукции, которая не отвечает требованиям стандартов.

Выпуск (в том числе из ремонта) или реализация продукции, которая не отвечает требованиям стандартов, сертификатам соответствия, норм и образцов (эталонов) относительно качества, комплектности и упаковки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Украины, - влечет наложение штрафа на должностных лица предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, граждан - собственников предприятий или уполномоченным ними лиц от трех до восьмидесяти восьми необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Ответственность за нарушение стандартов, норм и правил предусмотрена также «Уголовным Кодексом Украины»:

Статья 227 «Выпуск или реализация недоброкачественной продукции». Выпуск на товарный рынок или другая реализация потребителем недоброкачественной, т.е такой, что не отвечает установленным стандартам, нормам, правилам и техническим условиям, или некомплектной продукции и товаров, если такие действия содеянные в больших размерах, - наказываются штрафом от ста до двухсот не обложенными налогами минимумов доходов граждан или исправительными роботами на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Контрольные вопросы.

- С какой целью проводится государственный надзор за соблюдением стандартов, норм и правил?

- Что является объектом госнадзора?

- Что устанавливает инспектор по госнадзору до начала проверки?

- Охарактеризуйте причины нарушений требований стандартов, норм и правил.

Тесты для оценки пройденного материала

1. Какой размер штрафа накладывается на служебных лица и граждан - предпринимателей за реализацию продукции, изготовленной с нарушением стандартов, норм и правил?

1) 25 % от стоимости реализованной продукции;

2) 50 % от стоимости реализованной продукции;

- 75 % от стоимости реализованной продукции;

- 100 % от стоимости реализованной продукции.

2. Какой размер штрафа накладывается на служебных лица и граждан- предпринимателей за реализацию на территории Украины импортной продукции, изготовленной с нарушением стандартов, норм и правил?

1) 25 % от стоимости реализованной продукции;

2) 50 % от стоимости реализованной продукции;

3) 75 % от стоимости реализованной продукции;

4) 100 % от стоимости реализованной продукции.

3. Какой размер штрафа накладывается на служебных лица и граждан- предпринимателей за реализацию продукции, которая запрещена органами Госпотребстандарта к выпуску?

- 25 % от стоимости реализованной продукции;

- 50 % от стоимости реализованной продукции;

- 75 % от стоимости реализованной продукции;

- 100 % от стоимости реализованной продукции.

4. Какой процент от суммы штрафа за нарушение требований стандартов, норм и правил при изготовлении продукции отчисляется в госбюджет Украины?

1) 80;

2) 60;

3) 50;

4) 30.

5. Какой процент от суммы штрафа за нарушение требований стандартов, норм и правил при изготовлении продукции отчисляется в бюджет Госпотребстандарта Украины?

1) 10;

2) 20;

- 40;

- 50.

8 Классификация и кодирование

Одним из основных направлений работы по стандартизации является создание систем классификации и кодирования. Продукция является самым объемным, сложным и многогранным объектом классификации и кодирования. Задача создания единой системы классификации и кодирования продукции имеет важное значение в силу широких масштабов ее использования во всех сферах деятельности.

Важнейшим этапом кодирования продукции должен быть процесс ее идентификации (под идентификацией продукции понимается распознание и/или выделение продукции из ее множества в соответствии с правилами, установленными в системе кодирования)

Порядок формирования Сводного государственного каталога продукции

Государственный классификатор

продукции

Сводный государственный каталог продукции

Стандартные форматы описания продукции

Методики сравнительные анализа

Центральные каталоги государственных заказчиковМинистерство

обороныМинистерство

чрезвычайных ситуацииДругие

Каталожные описания продукции

ДЦКП

Бюро кодирования

государственных

заказчиков

Производитель

продукции

Система классификации и кодирования – это комплекс взаимоувязанных правил и положений, определяющих цели и задачи, организацию и методику проведения работ по классификации и кодированию, а также порядок разработки, стандартизации и использования классификации в сферах проектирования, производства и учета.

Основные понятия в области классификации:

Классификация – это упорядоченное разделение определенного множества объектов на классификационные группировки на основе использования системы признаков деления и совокупности определенных правил.

Кодирование – присвоение условных обозначений объектам классификации;

Классификатор – систематизированный свод (сборник) наименований и кодов (условных обозначений) классифицируемого множества объектов;

Основной задачей классификации и кодирования является обеспечение сопоставимости и установление единства классифицируемых объектов.

Система классификации и кодирования в СССР

В основу единой системы классификации и кодирования продукции была положена десятичная (децимальная) система, при которой вся продукция Советского Союза делится на 100 классов, каждый класс – на 10 подклассов, каждый подкласс – на 10 групп, каждая группа – на 10 подгрупп и каждая подгруппа – на 10 видов продукции. Таким образом, эта основная часть классификации состоит из шести знаков и получила название “Высшая классификационная группировка (ВКГ)”, которые характеризуют с помощью цифровых кодов продукции до её видов включительно. Остальные четыре знака в этой системе классификации предназначены для характеристики внутревидовых особенностей изделий или их регистрационных номеров. Общая схема такой классификации показана на рис.3

Высшие классификационные группировки

О   О    О      О      О     О            О   О   О   О

Внутривидовая характеристика или порядковый регистрационный номер

Вид продукции

Подгруппа

Группа

Подкласс

Класс

Рис.3 Схема классификации и кодирования промышленной

продукции в СССР

Классификация и кодирование в Украине

Среди большого количества классификаций используемых в различных сферах деятельности, статистические классификации экономической и социальной информации играют ведущую роль. Они являются способами идентификации и упорядочения видов деятельности, продукции, услуг и т.п., обеспечивают стандартизацию информационного обеспечения процессов управления хозяйством страны на основе использования вычислительной техники, чем облегчают обмен этой информацией. Информация об экономических и социальных объектах и их свойства, являющиеся объектами классификации и кодирования, содержится в унифицированных формах документов разного уровня управления государством. Статистические данные используются многими субъектами хозяйствования в своей деятельности – правительство использует эти данные для разработки и оценки как промышленной, так и торговой политики, предприятия используют эти данные для определения степени своей конкурентоспособности и оценки своих рынков.

Украина принимает меры по переходу на международные классификации и внедряет международные стандарты в областях отчетности и учета.

Для определения путей работы и реализации мер по интеграции Украины в мировые экономические отношения, перестройки системы экономической модернизации, учета и статистики в соответствии с международными стандартами Указом Президента Украины от 23 мая 1992г. были разработаны «Концепция построения национальной статистики Украины» и «Государственная программа перехода на международную систему учета и статистики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины 4 мая 1993г., «Программа реформирования государственной статистики» на период до 2002 года, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Украины 27 июля 1998г.

С введением в действие классификаторов ДК 016-97 (ДКПП) и ДК 017-98 (УКТЗЕД) приостановлено действие классификаторов бывшего СССР: «Общесоюзный классификатор. Промышленная и сельскохозяйственная продукция » (ОКП-К, ОКП-А), «Общесоюзный классификатор строительной продукции» (ОКСП), «Общесоюзный классификатор работ и услуг в строительстве» (ОКРУС), «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» (ТНВЭД).

Государственная система кодирования продукции (ДСКП) в Украине, формируя общий порядок описания продукции, понятной для всех, не допускает двойного трактования, дает на качественно новом уровне возможности оперативного обмена данными по номенклатуре и технико-экономическим характеристикам продукции, которая поставляется для государственных нужд. Использование в ДСКП стандартных форматов описания наиболее распространенных групп продукции, систем утвержденных наименований и единого порядка кодирования создает благоприятные возможности “электронного” обмена информацией на всех стадиях жизненного цикла продукции.

Общие принципы кодирования продукции используются в более 80 странах мира.

Государственным заказчиком работ по кодированию продукции в Украине определен Госпотребстандарт, на который возложена координация деятельности по созданию ДСКП.

Организационная структура ДСКП приведена на рис.4

Нормативную основу ДСКП составляют государственные стандарты и метрологические документы, гармонизированные с международными аналогами.

Кодированию подлежат образцы техники, запасные части, комплектующие изделия и материалы, которые являются предметом самостоятельной поставки для государственных нужд, а также услуги.

В основу информационного обеспечения ДСКП идут данные каталожных листов продукции, составленных по стандартным форматам описания.

Межведомственный совет по кодированию продукции

Госзаказчики

Госпотребстандарт

ДЦКП

Бюро кодирования государственных заказчиков

Бюро кодирования в военной сфере

Филиалы ДЦКП

Организации – разработчики, изготовители и поставщики продукции для государственных нужд

Рис.4 Организация структуры ДСКП.

Кодирование продукции в ДСКП

##### Государственный номенклатурный номер

#### Х Х  Х Х                                           Х Х                                        Х Х Х   Х Х Х Х

Цифровой код			      Цифровой код                               Регистрационный

классификационной                         идентификации                                       номер

группировки (группа и                          Украины

класс) в соответствии с

государственным

классификатором

продукции

Принцип кодирования продукции в ДСКП гармонизирован с принципами, принятыми в международной практике кодирования.

8.1. Государственные классификаторы Украины.

Украина, как полноправный член международного сообщества через свои статистические органы принимает участие в разработке международных статистических нормативов и систематически направляет международным организациям данные для публикаций в изданиях.

Переход к рыночной экономике, коренное изменение производственных отношений во всех областях хозяйствования, интеграция народного хозяйства нашей страны в мировую экономику вызывают необходимость перестройки методологических и организационных принципов деятельности статистических органов.

Одним из приоритетных направлений перехода к принятой в международной практике системе учета и статистики признано разработку единой системы классификации и кодирования технико-экономической информации.

Составной частью государственной системы классификации и кодировании технико-экономической информации являются государственные классификаторы Украины.

В Украине разработаны и внедрены следующие государственные классификаторы Украины:

ДК 001-2004 Классификатор форм собственности - замена ДК 001-94;

ДК 002-2004 Классификатор организационно-правовых форм хозяйствования - замена ДК 002-94;

ДК 003-2005 Классификатор профессий - замена ДК 003-95;

ДК 004-2003 Классификатор нормативных документов - замена ДК 004-99;

ДК 005-96 Классификатор отходов;

ДК 008-96 Классификатор полезных ископаемых и подземных вод;

ДК 009-96 Классификация видов экономической деятельности (КВЕД);

ДК 010-98 Государственный классификатор управленческой документации (ДКУД).

ДК 011-96 Классификатор системы обозначения измерений и учета (КСПОВО).

ДК 012-97 Классификация услуг внешнеэкономической деятельности (КПЗЕД).

ДК 013-97 Классификация основных фондов (КОФ).

ДК014-97 Классификатор объектов административно-территориального устройства Украины (КОАТУУ).

ДК 015-97 Классификация видов научно-технической деятельности (КВНД).

ДК 016-97 Государственный классификатор продукции и услуг (ДКПП).

ДК 017-98*) Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности (УКТЗЕД).

ДК 018-2000 Государственный классификатор строений и сооружений (ДКБС).

ДК 020-2004 Единый классификатор предмета постановки.

*) Госстандартом Украины от 09.08.2001г. №391 отменено действие ДК 017-97, но как классификация действует УКТЗЕД в редакции товарной номенклатуры таможенного тарифа.

Схема связей классификаций (номенклатур).

Вид деятельности

Мировой

уровень

Европейский

уровень

Национальный

Уровень

(Украина)

Продукция

(изделия, услуги)

Обследование

производства

Внешняя торговля (товары)

ISIC

NACЕ

КВЕД

К

СРС

СРА

ДКПП

HS

СN

УКТЗЕД

Г

Г

К

Г

Г

К

К

PRODCOM

К

К

К

Г – гармонизированные (соответствие «вид деятельности – продукция; одинаковый принцип кодирования).

К – соответствие через переходной ключ.

Примечание. Стрелка указывает соответствие в направлениях от наиболее детального до наиболее укрупненного уровня в границах общего поля.

В схеме участвуют:

- национальный уровень (Украина). КВЕД, ДКПП, УКТЗЕД;

- европейский уровень - NACЕ, CPA, PRODCOM, CN;

- мировой уровень – ISIC, CPC, HS, где:

ISIC – Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности Статистической комиссии ООН.

NACЕ – Классификация видов экономической деятельности Статистической комиссии Европейского союза.

СРС – Центральная классификация товаров Статистической комиссии ООН.

СРА – Классификация товаров и услуг по видам экономической деятельности Статистической комиссии Европейского союза.

HS – Гармонизированная система описания и кодировки товаров.

CN – Комбинированная номенклатура Европейского союза.

Из всех классификаторов Украины три классификатора – КВЕД, ДКПП, УКТЗЕД – образуют так называемый «центральный механизм» Государственной системы классификации и кодирования технико-экономической информации, потому что они образованы непосредственно из единой системы европейских классификаций и номенклатур.

8.2. Государственный классификатор продукции и услуг ДК 016-97

Государственный классификатор продукции и услуг (ДКПП) является составной частью государственной системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации. Классификатор разработан в соответствии с Постановлением Кабинета Министра Украины от 04.05.1993г. «О построение национальной статистики Украины и государственной программы перехода на международную систему учета и статистики».

Государственный классификатор продукции и услуг предназначен для использования органами центральной и местными государственной исполнительной власти, финансовыми органами статистики и всеми субъектами хозяйствования (юридическими и физическими лицами) в Украине.

Использование государственной классификации продукции и услуг обеспечивает условия для решения таких задач:

- выполнение комплекса учетных функций продукции и услуг в рамках работ по государственной статистике;

- составление межотраслевого баланса производства и разделение продукции и услуг соответственно с системой национальных счетов;

- проведение составления национальных статистических данных с данными статистической комиссии Европейского Союза (Евроустав) и ООН;

- представление информации об отечественной продукции и услугах на рынках других стран посредством соответствующих кодовых обозначений;

- организация и обеспечение функционирования налогообложения субъектов хозяйствования;

- создание информационных систем для обеспечения внешнеэкономических связей и торговой деятельности с выходом на международные электронные системы пересылки данных;

- использование кодов продукции и услуг государственного классификатора продукции и услуг с системой перехода как способ общения во время работы с международными базами данных в информационных сетях.

Государственный классификатор продукции и услуг гармонизированный с государственными классификаторами Украины ДК 009-96 «Классификация видов экономической деятельности» (КВЭД).

Государственный классификатор продукции и услуг гармонизирован с европейскими классификациями, что обеспечивает условия для перехода Украины на международную систему учета и статистики.

Продукция и услуги отраслей экономики - сельского хозяйства, рыбного хозяйства, добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, транспорта, государственного управления и т.п. – сгруппированы в блоки (17 секций и 16 подсекций) которые обозначаются большими буквами латинского алфавита. Эти буквы не используются непосредственно для идентификации продукции и услуг, а введены лишь для удобства пользования.

По форме изложения государственной классификатор продукции и услуг состоит из блока идентификации и блока названия классификационных группировок.

Блок идентификации имеет иерархическую систему классификации и последовательную систему кодирования с использованием цифрового кода.

Общая структура классификациями цифровых кодов для образования классификационных группировок для государственного классификатора продукции и услуг соответствует следующей схеме:

хх – раздел;

хх.х – группа;

хх.хх – класс;

хх.хх.х – категория;

хх.хх.хх – подкатегория;

хх.хх.ххх – тип.

Например.

10.10.11.100

10 – раздел «Уголь каменный, уголь бурый и торф»;

10.1 – группа «Уголь каменный»;

10.10 – класс «Уголь каменный»;

10.10.1 – категория «Уголь каменный»;

10.10.11 – подкатегория «Уголь каменный»;

10.10.11.100 – тип «Уголь сортовой».

Литерные обозначения и цифровые коды государственной классификации продукции и услуг, которые охватывают классификационные группировки «секция – подкатегория», полностью соответствуют обозначениям и кодам Европейской классификации продукции и услуг за видами деятельности (СРА).

Кодирование продукции и услуг на нижнем классификационном уровне – тип – осуществляется по фасетной схеме, в которой сами фасеты также структуризованы. Это обеспечивает большую стойкость структуры государственной классификации продукции и услуг в процессе его ведения за счет того, что Государственный классификатор продукции и услуг на основные оперативные изменения объектов классификации осуществляются на этом уровне.

Контрольные вопросы.

- Что является объектом классификации и кодирования?

- Охарактеризуйте организационную структуру государственной системы кодирования продукции (ДСКП)?

- Как используют результаты статистических классификаций технико-экономической и социальной информации (КВЕД, ДКПП, УКТЗЕД)?

- Охарактеризуйте государственные классификаторы Украины.

Тесты для оценки пройденного материала

- Использование классификаторов позволяет:

- Согласовать межведомственные потоки информации

- Обеспечить сопоставленность информации различных органов управления

- Обеспечить сопоставимость и установить единство классифицированных объектов.

- Государственные классификаторы относятся:

- К нормативным документам национального уровня

- К нормативным документам других уровней

- К нормативно техническим документам

- К документам межгосударственного уровня

3. В Украине действуют следующие государственные классификаторы:

- Классификатор нормативных документов

- Классификатор стандартов

- Классификатор занятий

- Классификатор единиц измерений

4. Государственным заказчиком работ по кодированию продукции в Украине и координации деятельности по созданию ДСКП являются:

- Госпотребстандарт

- Территориальные органы по стандартизации

- Органы исполнительной власти

- Укрметртестстандарт

9. Фонд нормативной документации.

9.1 Формирование фонда нормативной документации.

Один из наиболее актуальных источников информации, который оказывает содействие повышению качества продукции, совершенствованию производства есть нормативная документация (НД).

В соответствии с ДСТУ 1.1:2001 «Стандартизация и смежные виды деятельности» нормативный документ - это документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики различного вида деятельности или её результатов. Термин «нормативный документ» является родовым термином и охватывает такие понятия как «стандарт», «технические условия», «руководства (правила)» и «регламент».

Ранее существовало понятие - нормативно-техническая документация.

Нормативно-техническая документация – это источник информации, относящийся к специальным видам технической документации и литературы и составляющие группы официальных изданий, в которых излагаются единые требования, нормы, правила, методы проектирования и производства продукции, унификации процессов научной и технической информации, терминов, обозначений, величин, организации производства, унификации измерений, базирующиеся на гарантированном инженерном и экономическом расчете, надежном уровне промышленной апробации, соответствии современному уровню развития науки и техники, действующей документации.

Нормативная документация изменяется, дополняется или аннулируется в связи с разработкой новых нормативных документов, полностью или частично заменяющих существующие, имеют определенную область распространения, установленный порядок разработки, утверждение и внедрение, единые правила изложения и оформления и которые предназначения для обязательного и многократного применения в различных отраслях экономики.

Нормативная документация имеет единые принципы комплектования, учета, обработки, хранения, доведения до потребителя информации как в фондах служб стандартизации, так и в специализированных фондах органов НТИ, научных и технических библиотеках.

Правила изложения и оформления НД нормируются стандартами, в частности ДСТУ 1.5:2003.

Ранее это нормировалось ГОСТами 1.0-68 ÷ ГОСТ 1.5-68 «Государственная система стандартизации» и ГОСТ 7.7-69 «Система информационно-библиографической документации. Информация о нормативно-технической документации».

В Украине с 1993 по 2001г. действовал сначала комплекс основополагающих стандартов ГСС, которой охватывал 5 стандартов от ДСТУ 1.0-93 до ДСТУ 1.5-93 и серия руководств (РНД). Все они заменены. Ныне действуют «национальная стандартизация», учитывающая рекомендации ISO/IEC – ДСТУ 1.0-2003÷ДСТУ 1.13-2001.

Фонд нормативной документации - это систематизированное собрание действующих стандартов, технических условий и других источников информации, которые относятся к понятию нормативных документов и в которые необходимо постоянно и своевременно вносить все исправления и замены, в соответствии со справочно-поисковым аппаратом, то есть поддерживать фонд в актуальном состоянии.

В СССР была создана система фондов нормативно-технической документации, которая являлась составной частью справочно-информационных фондов (СИФ). Основу их составляли:

- Всесоюзный информационный фонд стандартов и ТУ (ВИФС) Всесоюзного научно-исследовательского института технической информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ);

- фонды НД межотраслевых территориальных органов НТИ;

- фонды НД центральных отраслевых органов НТИ и базовых организаций, министерств и ведомств по стандартизации;

- фонды НД на предприятиях и организациях;

- фонды НД  в больших научных и технических библиотеках.

В условиях возрастания международной торговли и технологической кооперации органы стандартизации Украины разработали процедуры и формы сотрудничества, на основе которых установлены Правила разработки стандартов на всех уровнях. Эти правила изложены в форме ДСТУ ISO/IEC серии 59:2000, национальный стандарт Украины. Кодекс сложившихся правил стандартизации.

О деятельности в сфере стандартизации ежегодно сообщает ГП «УкрНИУЦ», публикуя и рассылая министерствам (ведомствам) Техническим Комитетам в двухнедельный срок со дня утверждения «Программы работ по стандартизации». Например, в «Бюллетене информационных материалов по стандартизации, метрологии и сертификации», Выпуск 1, Киев 2003 говорится, что он публикует выдержки из «Технической программы работ по стандартизации в Украине на 01.06.2003».

Выдержки содержат лишь перечень тем по разработке государственных и межгосударственных стандартов на продукцию (работы, услуги).

Выдержки из Технической программы работ с стандартизации в Украине состоят из трех частей:

Часть I. Межгосударственная стандартизация.

Часть ІІ. Национальная стандартизация.

Часть ІІІ. Перечень утвержденных стандартов с указанием сроков введения, которые разработанны в соответствия Технической программой работ по стандартизации в Украине.

Главный фонд НД Украины находится в ГП «УкрНИУЦ».

Выпускается Каталог нормативных документов.

В Главном фонде имеются такие виды документов:

- национальные стандарты Украины (ДСТУ);

- межгосударственные стандарты (ГОСТ);

- классификаторы, руководящие нормативные документы, рекомендации;

- стандарты международных организаций ISO – 13 тыс. экз., IEC – 4 тыс. экз.;

- публикации Международной организации законодательной метрологии (OIML);

- европейские стандарты (EN);

- Национальные стандарты Великобритании, Канады, Германии, России, США, Франции, Японии;

- библиографические и информационные издания Госпотребстандарта Украины (годовые каталоги, ежемесячные информационные показатели «Стандарты»);

- библиографические и информационные издания Госстандарта Российской Федерации (годовые, ежемесячные показатели);

- каталоги стандартов ISO, IEC, DIN, CEN, CENELEC.

ГП «УкрНИУЦ» после заключения агентского соглашения направляет на предприятия и организации официальные копии нормативных документов, защищенные голограммой. Он же направляет перечень проектов национальных стандартов Украины.

Существует сеть «магазинов стандартов», которым ГП «УкрНИУЦ» делегировал права поставщиков официальных копий НД. Такие магазины созданы в городах Киеве, Харькове, Днепропетровске и Львове.

Магазин стандартов «Леонорм» (г. Львов) – наибольший поставщик НД (стандартов, норм, правил и т.п.) на рынке Украины. В фонде «Леонорм» находится в электронном виде библиографические описания свыше 500 тыс. международных и национальных стандартов разных стран мира и свыше 12 тыс. текстов стандартов, действующих в Украине. База данных фонда ежемесячно пополняется сотнями новых стандартов.

ГП «УкрНИУЦ» делегирует также права заинтересованным предприятиям и организациям на распространение легализованных копий НД, которые защищаются идентификационными элементами (марки).

Технические условия, регистрируемые территориальными центрами стандартизации, метрологии и сертификации, формируются в Укрметртестстандарте (г. Киев)

Укрметртестстандарт ежегодно и ежеквартально выпускает справочник «Продукция, которая выпускается по техническим условиям Украины» с указанием номера ТУ, срока действия, изменений.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 3 января 2002 года «О порядке и сроках действия отраслевых стандартов и приравненных к ним других НД бывшего СССР» выпущен «Каталог технических условий (ТУ), руководящих документов (РД) и руководящих технических материалов (РТМ) бывшего СССР, утвержденных до 1992 года, которыми пользуются предприятия и организации Министерства промышленной политики Украины».

Каталог содержит систематизированный перечень более чем 4,5 тыс. нормативных документов (ТУ, РД и РТМ), утвержденных на уровне министерств бывшего СССР.

В каталоге приведен перечень Главных организаций по стандартизации (ТК) Минпромполитики Украины.

Стандарты и ТУ систематически дополняются, изменяются (или анализируются) и все виды изменения должны быть с максимальной оперативностью отражены в самих документах, хранящихся в фонде и в справочном аппарате. В противном случае НД или каталожная карточка на него устареют для фонда.

Один из крупнейших фондов НД в Донецкой области есть фонд НД, который находится в ГП "Донецкстандартметрология". Он содержит свыше 20 тыс. экземпляров НД, рис.5

Рис. 5

Наличие НД в фонде ГП "Донецкстандартметрология":

1 - Межгосударственные стандарты – ГОСТ;

2 - Национальные стандарты Украины – ДСТУ;

3 - Международные стандарты (гармонизованные)- ДСТУ ІSO, ДСТУ ІEC, ДСТУ EN и др.

Анализируя состояние фонда НД следует отметить, что основная масса документов это ГОСТ - как ГОСТ СССР, так и разрабатываемые межгосударственные ГОСТы. Однако, в последние годы наметилась четкая тенденция пополнения фонда за счет ДСТУ, так в 2004г. их поступило около 500 экз., в 2005 г. свыше 700 экз. и в 2006 г. около 1 тыс. экз.

Фонд постоянно пополняется, ведется работа по актуализации и распространению легализованных копий НД.

9.2. Нормативные документы, действующие в Украине.

В Украине действуют такие нормативные документы (НД):

1.	Межгосударственные стандарты, руководящие документы, рекомендации;

2.	Национальные стандарты Украины;

3.	Республиканские стандарты бывшей УССР, утвержденные Госпланом бывшей УССР или Министерством экономики Украины до 1 августа 1991 г.;

4.	Руководящие документы Госпотребстандарта Украины (КНД и Р);

5.	Государственные классификаторы;

6.	Отраслевые стандарты (ОСТ) и технические условия (ТУ) бывшего СССР, утвержденные до 1 января 1992 г., срок действия которых продолжен, если требования этих НД не противоречат действующему законодательству Украины;

7.	Стандарты организаций и отраслевые стандарты Украины (СОУ, ГСТУ), зарегистрированные Государственным предприятием "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" (ГП "УкрНИУЦ");

8.	Технические условия, зарегистрированные территориальными органами Госпотребстандарта Украины - центрами стандартизации, метрологии и сертификации;

9.	Нормативные документы центральных органов исполнительной власти Украины.

Обозначение НД состоит из индекса, цифрового обозначения и отделенных черточкой двух последних цифр года утверждения. Начиная с 2000 года, год утверждения НД проставляют полностью и отделяют двоеточием.

Требования к обозначениям стандартов изложены в ДСТУ 1.5:2003, а технических условий - в ДСТУ 1.3:2004. начиная с 01.07.2001, международные и региональные стандарты, принятые как национальные, обозначают в соответствии с ДСТУ 1.7:2001 с указанием степени их соответствия.

Обозначения НД имеют такие индексы:

- ДСТУ - национальные стандарты, утвержденные Госпотребстандартом Украины;

- ДСТУ.../ГОСТ, ГОСТ IEC, ГОСТ ISO, ГОСТ EN - национальные стандарты Украины, которые приняты Межгосударственным советом из стандартизации, метрологии и сертификации как межгосударственные стандарты;

- ДСТУ ГОСТ - национальные стандарты, через которые введены межгосударственные стандарты (ГОСТ) методом переиздания;

- ДСТУ Б - национальные стандарты в области строительства и строительных материалов, которые утверждены Госстроем Украины;

- ДСТУ ІSO - национальные стандарты, через которые введены стандарты Международной организации по стандартизации (ІSO). Номер стандарта отвечает номеру международного стандарта, а год - году утверждения национального стандарта. По таким правилам обозначены национальные стандарты, которые внедряют стандарты Международной электротехнической комиссии (ІEC) или стандарты, принятые совместно этими организациями (с индексом ІSO\ІEC);

- ДСТУ EN - национальные стандарты, через которые введены европейские стандарты (EN);

- ДСТУ ІEC - национальные стандарты, через которые введены стандарты Международной электротехнической комиссии ІEC;

- ДСТУ CІSPR - национальные стандарты, из-за которых введены стандарты Международного специального комитета по радиопотехам;

- ДСТУ ІDF - национальные стандарты, через которые введены стандарты Международной федерации производителей молока;

- ДСТУ ІTU - национальные стандарты, через которые введены стандарты Международного Союза телекоммуникаций;

- ДСТУ UІ - национальные стандарты, через которые введены стандарты Международного Союза железных дорог;

- ДСТУ UN/ECE К - национальные стандарты, через которые введены стандарты Европейской экономической комиссии ООН;

- РСТ УССР - республиканские стандарты бывшей УССР;

- ДК - государственные классификаторы.

Контрольные вопросы.

  - Охарактеризуйте понятие «Нормативная документация».

  - Каким документом регламентируются правила изложения и оформления НД?

  - В каких организациях формируются фонды НД?

  - В чем состоит работа по актуализации и легализации НД?

Тесты для оценки пройденного материала

1. К нормативным документам относятся:

- Стандарт, технические условия, руководства, регламент.

- Специальные виды технических документов и литературы.

- Нормы, правила.

- Чертежи, проекты.

2. Главный фонд нормативных документов Украины находится:

- В Госпотребстандарте

- В Укрметртестстандарте

- В библиотеке им. Вернадского

- В УкрНИУЦ

3. Наибольший поставщик НД на рынке Украины:

- Укрметртестстандарт

- Библиотека им. Вернадского

- Магазин стандартов «Леонорм» (г. Львов)

- ВНИИКИ

10. Гармонизация нормативных документов

Гармонизация стандартов может производится на одном или нескольких уровнях:

-международном;

-региональном;

-национальном.

Гармонизация на международном уровне осуществляется главным образом на основе применения:

-международных стандартов, выпускаемых международными организациями по стандартизации (IEC, ISO) или другими международными органами стандартизации;

-национальных или региональных стандартов или других эквивалентных документов, широко используемых в разных странах.

Наиболее эффективным и надежным путем достижения гармонизации стандартов в интересах всех стран является использование международных стандартов или (и) внедрение в региональные или национальные стандарты. Основанием такого утверждения служит то обстоятельство, что международный стандарт разрабатывается при участии большого числа стран, представляющих различные уровни развития, разные экономические системы. Поэтому в процессе разработки международного стандарта в той или иной мере учитываются пожелания всех сторон, после чего международный стандарт одобряется большинством стран.

Если международного стандарта на необходимую область распространения нет, международные органы по стандартизации могут предложить в качестве основы для достижения гармонизации опубликованные ими или широко признаваемые рекомендации или документы (эквивалентные документы).

В случаях, когда нет ни международных стандартов, ни эквивалентных документов, но существуют региональные или национальные стандарты, широко применяемые в большинстве стран, они могут рассматриваться как приемлемые документы, на базе которых может быть достигнута желаемая гармонизация.

Несмотря на важное значение, которое принадлежит гармонизации стандартов, она не может сама по себе устранить все технические барьеры в международной торговле, если одновременно не будут гармонизированы технические условия.

Обычно требования технических условий имеют более обязательный характер по отношению к требованиям стандартов; с другой стороны, в стандарты зачастую включаются различные рекомендации (например, разные методы испытание продукции), из которых разработчик НД может выбирать те, которые приемлемы для своего производства. Таким образом, различия между национальными техническими условиями создают значительно большие технические барьеры, нежели различия между стандартами. В результате достигнутая гармонизация стандартов может оказаться бесполезной.

В целях достижения практических результатов необходимо, чтобы гармонизация проводилась на всех уровнях, как по стандартам, так и другим НД. Эти положения особо отмечаются документами Генерального соглашения по тарифам и торговле и Европейской экономической комиссии ООН.

Гармонизация НД осуществляется на тех же уровнях, что и гармонизация стандартов, на основе применения:

- международных рекомендаций для национальных НД;

- региональных директив и рекомендаций для национальных НД;

- национальных НД, широко используемых в других странах;

- международных, региональных или национальных стандартов.

Для осуществления гармонизации на всех уровнях необходима разработка определенных правил внедрения международных стандартов в национальные стандарты и НД, которые обеспечивали бы возможности сравнения гармонизированных стандартов и НД.

Политику на международном уровне в отношении внедрения международных стандартов в национальные стандарты формируют  ISO и IEC. Комитетом ISO по изучению принципов стандартизации (СТАКО) был разработан в 1980 г. проект руководства по внедрению международных стандартов в национальные стандарты.

Этот документ получил поддержку и со стороны IEC. В руководстве приводятся методы внедрения международных стандартов в национальные стандарты рекомендации по использованию предпочтительных форм представления технических отклонений, которые позволяют легко ориентироваться в степени соответствия национального стандарта международному стандарту.

Факт внедрения международного стандарта в национальный стандарт должен отмечаться в последнем с указанием года издания международного стандарта.

Национальный стандарт может:

-соответствовать полностью международному стандарту с редакционными поправками или без них. Под редакционными поправками понимаются также изменения, которые не меняют технического содержания стандарта;

-соответствовать международному стандарту с незначительными техническими отклонениями, которые не являются препятствием для установления соответствия изделия требованиям национального стандарта, если оно выпущено согласно требованиям международного стандарта;

- не соответствовать международному стандарту вследствие принципиальных технических отклонений.

Внедрение международного стандарта в национальный стандарт осуществляется методом подтверждения, методом издания титульного листа к международному стандарту, перепечатки стандарта, перевода стандарта, издания в измененной редакции, включения в национальный стандарт или ссылки в национальном стандарте на международный стандарт.

ДСТУ ГОСТ 1.3:2005 «Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов» устанавливает три степени соответствия с международными стандартами:

- идентичная;

- модифицированная;

- неэквивалентная.

При изложении стандарта:

- степень соответствия приводят на титульном листе, в библиографических данных и в предисловии межгосударственного стандарта;

- на титульном листе и в библиографических данных приводят обозначение степени соответсвия посредством буквенного символа:

- «IDT» - для идентичных межгосударственных стандартов;

- «MOD» - для модифицированных межгосударственных стандартов;

- «NEQ» - для неэквивалентных межгосударственных стандартов.

В каталогах (указателях) стандартов, перечнях, базах данных и т.д. идентификация межгосударственных стандартов должна дополняться указанием обозначения степени соответствия посредством буквенного символа, обозначением международного стандарта, включая год его принятия.

Пример

ГОСТ 1648-2002

(МЭК 60185:1987)

Трансформаторы тока

IEC 60185:1987+А1:1989, MOD

ГОСТ ИСО 6310-2002

Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения сжимаемости

ISO 6310:1998, IDT

ГОСТ 1568-2002

Часы и аксессуары для подводного плавания

ISO 6425:1996, NEQ

ISO 64592:1998, NEQ

ISO 20765:2001, NEQ

В таблице приведен выбор метода принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов.

Метод подтверждения. Если международному стандарту присуждается Национальной организацией по стандартизации статус национального стандарта, издается «официальное подтверждение». Официальное подтверждение может содержать информацию, инструкции и т. д., относящиеся к этому подтверждению, которое может быть выпущено с обозначением, принятым в национальной системе стандартов, хотя в обычной практике это не принято.

Официальное подтверждение может быть опубликовано в информационном бюллетене и (или) в виде отдельного документа. Текст международного стандарта обычно не прилагается к официальному подтверждению. Подтверждение может относиться к нескольким международным стандартам и может содержать дополнительную информацию, касающуюся содержания этих стандартов, других действующих национальных стандартов в данной области, национальных стандартов, которые заменяются вводимым международным стандартом и т. д.

В официальное подтверждение допускается включение значений, содержащих редакционные поправки и (или) технические отклонения по отношению к международному стандарту. Однако, поскольку эти замечания публикуются не совместно с пунктами международного стандарта, к которым они относятся, такая практика может привести к ошибкам при применении стандарта.

Таблица 4

Выбор метода принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов

| Условия для выбора метода принятия международного или регионального стандарта в качестве межгосударственного стандарта |  |  |  | Степень соответствия межгосударственного стандарта международному или региональному стандарту | Метод принятия международного или регионального стандарта в качестве межгосударственного стандарта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Подтвержде-ние | Титульный лист | Переиздание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Перепечатка | Перевод | Составление новой редакции |
| Наличие публикации на русском языке | Необходи- мость внесения редакционных изменений | Необходи-мость внесения технических отклонений | Необходи-мость изменения структуры |  |  |  |  |  |  |
| Имеется | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | IDT | X | X | X | - | - |
| Имеется | Имеется | Отсутствует | Отсутствует | IDT | - | X | X | - | - |
| Отсутствует | Имеется | Отсутствует | Отсутствует | IDT | - | - | - | X | - |
| Имеется | Имеется (при необходи-мости) | Имеется | Отсутствует | MOD | - | X | X | - | X |
| Отсутствует | Имеется | Имеется | Имеется | MOD | - | - | - | X | X |
| Примечание - в таблице знак «X» означает метод принятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Внедрение международного стандарта путем издания официального подтверждения считается одним из наиболее простых методов. Он не требует перепечатки или переиздания текста международного стандарта. С другой стороны, подтверждение не может использоваться без международного стандарта и поэтому последний должен быть доступен пользователям в той или иной форме. Кроме того, если официальному подтверждению не присвоено национальное обозначение, международному стандарту не определено место в национальной системе стандартизации.

Степень соответствия в данном случае зависит от характера замечаний, включенных в официальное подтверждение.

Метод издания титульного листа. Метод в странах СНГ больше известен как «метод обложки». Если международный стандарт издается с национальным титульным листом, любая информация, инструкция и т. п. могут быть приведены на этом титульном листе. Титульный лист может иметь национальное обозначение, таким образом, международный стандарт становится частью национальной системы стандартизации.

Метод издания титульного листа имеет то преимущество, что полный текст стандарта прилагается без перепечатки и стандарт включается в национальную систему стандартизации. Если строго подойти к определению метода, то для Украины «метод издания титульного листа» или «метод обложки» невозможен в принципе, поскольку украинский язык не является официальным языком ISO и IEC в отличие от русского, который является таковым. Например, стандарт  ISO 9000 версии 2000 года издан не только на английском, французском, но и на русском языке, что открывает путь к его использованию немедленно и без материальных затрат вообще.

На титульном листе допускается, как и в предыдущем методе, включения замечаний редакционного характера и (или) технических отклонений по отношению к положениям международного стандарта. Поэтому степень соответствия также зависит от характера этих замечаний.

Перепечатка стандарта. Если международный стандарт перепечатывается как национальный стандарт с переводом (или без перевода), он может быть издан национальным заглавием без официального подтверждения или титульного листа, как указано выше. В предисловии к стандарту может содержаться любая информация или инструкция.

При перепечатке стандарта возможно включение дополнительной информации инструкций, замечаний и т. п. в те пункты, к которым они относятся. Степень соответствия зависит от характера этих замечаний.

Перевод стандарта. Если национальный стандарт представляет собой перевод международного стандарта, он может быть опубликован в двуязычной или одноязычной форме. В любом случае, стандарт выпускается с национальным предисловием. Предисловие или замечания в двуязычном издании обычно публикуются на обоих языках. В одноязычном издании иногда указывается, с какого языка осуществлен перевод.

Двуязычное издание, содержащее текст стандарта на официальном языке международной организации, которой он был издан, и на втором языке, может сопровождаться указанием, каким текстом следует руководствоваться в сомнительных случаях.

Перевод стандарта в любой форме может содержать замечания редакционного характера и (или) технические отклонения по отношению к международному стандарту. Замечания обычно включаются после пунктов, к которым они относятся, упоминаются в национальном предисловии. Степень соответствия зависит от характера замечаний.

Издание в измененной редакции. Если международный стандарт используется в национальном стандарте не на языке оригинала, а в переводе, то он считается измененной редакцией. Причем измененной редакцией считается даже такой вариант, когда изменяют только построение стандарта. Эти изменения обычно приводят к затруднениям в установлении идентичности стандартов или любых технических отклонений.

При выпуске национального стандарта в виде измененной редакции международного стандарта в него включают информацию, касающуюся отклонений от международного стандарта.

Метод включения международного стандарта в национальный стандарт или (и) ссылок на него. Если международный стандарт включают без изменений в национальный стандарт или в последнем приводят ссылку на международный стандарт для использования его без изменений в той же области распространения, но при этом национальный стандарт затрагивает и другие вопросы, не входящие в международный стандарт, то он считается внедренным полностью.

Это относится также и к тем случаям, когда в дополнении к международному стандарту, используемому непосредственно без изменений или со ссылкой в национальном стандарте, добавляются характеристики по рассматриваемому стандартом предмету.

Если международный стандарт касается отдельного вопроса и на него делается краткая ссылка в национальном стандарте, то международный стандарт не может рассматриваться как внедренный полностью.

Комитет СТАКО рекомендовал при использовании международных стандартов в качестве национальных любой из перечисленных методов. Издания стандартов в измененной редакции следует по возможности не применять.

Любой национальный стандарт, в который вводится международный стандарт, должен включать разъяснения, лучше в виде вводных замечаний по степени соответствия национального стандарта международному. В этих замечаниях, описывают любые изменения (редакционные или технические) и способы их выделения в тексте. Полезно также привести разъяснения всех технических отклонение или различий между национальным стандартом и международным.

Разъяснения, редакционные поправки и (или) технические отклонения в международном стандарте следует четко выделять в тексте международного стандарта. Одним из наиболее предпочтительных методов является заключение этой информации в рамки, сопровождающиеся заголовками «разъяснения», если содержание замечаний ограничено редакционными поправками, и «отклонения», если содержание не может считаться редакционной поправкой.

Если используют международный стандарт более полно в национальном стандарте или в последнем приводятся ссылки на международный стандарт, то те части международного стандарта, которые включают в текст или на которые делают ссылки в национальном стандарте, обычно выделяют вертикальными линиями на полях соответствующего текста.

В случаях, когда в использованном международном стандарте есть ссылки на другие международные стандарты, то эти ссылки не меняют независимо от статуса этих стандартов (т. е. от их применения на национальном уровне).

Если международные стандарты целиком используют в национальных, то в предисловии к национальному стандарту приводят соответствующие национальные обозначения внедренных международных стандартов. Если же некоторые международные стандарты не применяют в национальной системе стандартизации, то в предисловии к национальному стандарту указывают заменяющие их документы, также возможные отклонения этих документов от соответствующих международных стандартов.

Таким образом, международный опыт дает широкие возможности для внедрения международных стандартов с минимальными затратами. Эти возможности Украина уже использует.

Так, с 01.01.2001 введен в действие в Украине ДСТУ ISO 860-99 «Терминологическая работа. Гармонизация понятий и терминов», который полностью соответствует стандарту  ISO 860:1996 (Е).

Вводная часть стандарта констатирует факт, что развитие понятий и терминов в отдельном языке или языковой общности отличается от других и зависит от социальных, экономических, культурных и лингвистических факторов. Отличия в параллельных системах понятий, с одной стороны, и внешняя схожесть на уровне терминов, с другой стороны, вызывают недоразумения в международном общении. Терминологическая работа базируется на понятиях, поскольку:

- отличия между понятиями не всегда выявляются на уровне терминов;

- подобие на уровне терминов в различных языках необязательно означает, что обозначенные этими терминами понятия тождественны.

Таким образом, гармонизацию необходимо начинать на понятийном уровне и продолжать на уровне терминов.

Стандарт устанавливает методологический подход к международной гармонизации понятий, систем понятий, определению понятий, терминов и терминосистем. Стандарт касается развития национальных и международных терминологий.

В стандарте приведена схема гармонизации понятий и систем понятий, предусматривающая исследование пригодность к гармонизации, процедуру гармонизации, необходимость дальнейшей гармонизации. Отражены требования к описанию понятий, основам гармонизации терминов.

В целом стандарт устанавливает единство подходов к гармонизации стандартов как к магистральному направлению деятельности по устранению технических барьеров в торговле.

В соответствии со статьями 51 и 56 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским союзом и их государственными членами от 14.06.1994 Украина взяла на себя обязанности гармонизировать с европейскими НД национальные законодательные акты, нормы, правила и стандарты, а также процедуры оценки соответствия. Необходимость этого возрастает также в связи с вступлением Украины в ВТО и для выполнения Соглашения о технических барьерах в торговле.

Конкретные задания в сфере технического регулирования относительно приоритетов, объемов, терминов принятия и внедрения международных стандартов изложено в Указе Президента Украины «О программе интеграции Украины в Европейский Союз» от 14 сентября 2000г.

В частности приоритетными направления есть сферы, которые касаються: - безопасности продукции, процессов и услуг;

- защиты жизни, здоровья и имущества людей;

- охраны окружающей среды;

- содействия научно-техническому и экономическому сотрудничеству и кооперации;

- создание и развитие информационного простора;

- а так же те, которые соответствуют структуре экспортно-импортной деятельности или являются перспективными для неё.

Указ предусматривает ежегодную разработку и реализации плана действий по внедрению приоритетных положений Программы, обеспечение финансирования этих мероприятий за средства Госбюджета Украины, проведении их мониторинга с учетом его результатов во время разработки ежегодного плана действий.

Для выполнения Указа Президента Украины «О дополнительных мерах по ускорению вступления Украины во Всемирную торговую организацию» от 5 сентября 2001г. Необходимо было гармонизировать национальные стандарты, с требованиями международных и европейских систем стандартизации и сертификации с обеспечением приемки не менее 500 гармонизированных стандартов на год. Первоочередное внимание уделяется стандартам в конкурентоспособных отраслях экономики.

2001 год – начато создание 1400 стандартов, 293 национальных стандартов гармонизированы.

2002 год – данные об общем количестве стандартов Украины (на 31.12.2002) в соответствии с ДК 004-99 (Табл.5).

Таблица 5

Данные об общем количестве стандартов на 2002г.

| Действующие стандарты, ед. |  |  | Стандарты гармонизированные с международными и европейскими стандартами (ISO, IEC, ЕN), ед. |  |  | Общее количество международных и европейских стандартов, ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДСТУ и РСТ УССР | ГОСТ | Всего | ДСТУ | ГОСТ | Всего | ISO | IEC | (СЕМ) | Всего |
| 1518 | 10027 | 11545 | 383 | 681 | 1064 | 5989 | 89 | 2556 | 8834 |

В 2003 году принято и гармонизировано 517 стандартов.

На 2004г. принято и гармонизировано 1823 стандарта.

На 2006 г. принято и гармонизировано свыше 3 тыс. стандартов.

Состоянием на 31.12.2008 г. в Украине действует 5571 национальных стандартов, гармонизированых их с международными и европейскими, при этом в 2008 г. разработано 1052 стандарта.

Контрольные вопросы

- С какой целью проводится гармонизация НД?

- Какие организации формируют политику в сфере международной гармонизации?

- Какой нормативный документ регламентирует правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных?

- Охарактеризуйте методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных или национальных.

Тесты для оценки пройденного материала

1. Перед вами ДСТУ, на обложке которого указан номер стандарта ISO. Это:

1) прямое применение стандарта ISO;

2) косвенное применение стандарта ISO;

3) применение "методом обложки";

4) частичное использование.

2. Перед вами ДСТУ, на обложке которого указан номер стандарта ГОСТ. Это:

- прямое применение стандарта ГОСТ;

- косвенное применение стандарта ГОСТ;

- применение "методом обложки";

4) частичное использование.

3. Перед вами ДСТУ, на обложке которого указан номер стандарта EN. Это:

1) прямое применение стандарта EN;

2) косвенное применение стандарта EN;

3) применение "методом обложки";

4) частичное использование.

4. Международные (региональные) стандарты:

- обязанности для выполнения;

- рекомендательные;

3) добровольные для выполнения;

4) обязательные отдельные требования.

5. Европейские стандарты разрабатывают:

1) национальные организации стран ЕС;

2) региональные организации;

3) Европейский комитет по стандартизации;

4) международной организацией по стандартизации.

11. Международные организации по стандартизации

Сотрудничество международных организаций по стандартизации

На международном уровне добровольный процесс стандартизации фактически координируют три международные организации (Табл.6), и они являются наивысшими органами в глобальной системе стандартизации, основой которой являются национальные органы стандартизации. Промежуточную ступень составляют региональные организации.

Основная цель деятельности ISO, IEC и ITU – содействие розвития стандартизации и совместных видов деятельности во всем мире для облегчения международного обмена товарами и услугами, а также развитию сотрудничества в сфере интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности.

Таблица 6

Характеристика международных организаций по стандартизации

| Показатели и характеристики | Международная организация по стандартизации ISO | Международная єлектротехническая комисия IEC | Международный союз телекоммуникаций ITU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сфера деятельности | Все сферы экономики и сферы деятельности за исключением электротехники, электроники и телекоммуникаций | Электротехника, электроника и соответствующие технологии | Телекоммуникации: оборудование, системы, сети, службы, охватывающие радиосвязь, телефон, телеграф, передача данных через мультимедия и т.д. |
| 2. Членство в организации | Страны-учасницы – 99 Члены-кореспонденты – 35 Члены по подписке – 12 | Национальные комитеты – 62 | Представители 189 стран и 90 ассоциаций, а также 630 членов компаний-производителей, разработчиков программного обеспечения, сетевых операторов и т.д. |
| 3. Количество рабочих органов: Технических комитетов (ТК) и подкомитетов (ПК) Рабочих групп (РГ) | 734 2224 | 174 532 | Не предусмотрено 20 |
| 4. Количество действующих НД | 14250 | 5204 | Более 4000 публикаций |
| 5. Количество НД в процессе разработки, всего, в том числе на заключительных стадиях | 4170 DIS, FDIS – 1920 | 1446 CDV – 345, FDIS – 360 | Данные отсутствуют Данные отсутствуют |
| 6. Процедура оценки соответствия | Разработка основных положений и общих принципов Постоянный комитет по оценке соответствия – CASCO Действующие 18 стандартов и руководств | Три системы оценки соответствия: IECEE CB Scheme IEC Q – CECC IECEx | Информация на Вэб-сайте отсутствует |
| 7. Адрес вэб-сайта | www.iso.org | www.iec.ch | www.itu.int |
| Примечание. 1. Данные о количестве документов и рабочих органов указано по состоянию на январь 2004г. 2. Числа в скобках означают: 1) количество стран-членов; 2) количество органов сертификации; 3) количество испытательных лабораторий |  |  |  |

Для координации деятельности ISO, IEC, ITU на Генеральной ассамблее ISO в 2001 году утверждено создание специального координационного органа – Всемирного союза стандартов (World Standards Cooperation – WSC) на замену Совместной президентской координационной группы (Joint President’s Coordination Group – ISO/IEC JPCG). Основные цели WSC:

Укрепление и усовершенствования системы международных стандартов ISO, IEC и ITU-Т (сектор стандартизации) путем проведения специальной политики, сотрудничества, обмена информацией и опытом;

Улучшение доступности и прозрачности международной стандартизации, которая должна базироваться на основаниях консенсуса;

Оперативное решение каких либо вопросов, которые относятся к техническому сотрудничеству, если такие вопросы невозможно решить своевременно на низком уровне.

В состав WSC входят высшие должностные лица ISO, IEC и ITU-Т. Главенствует и ведет секретариат WSC одна из международных организаций на протяжении года.

WSC имеет намерения:

разрабатывать политику и стратегию расширенного применения международных стандартов, принятых на основе консенсуса в промышленности, коммерческой деятельности, правительственной сфере, а также Всемирной торговой организацией (ВТО) и другими международными организациями, пользователями и потребителями;

разрабатывать программы для учебных учреждений, кроме того, инженерных и управленческих;

предоставлять, по надобности, руководство Совместному технически-консультационному совету ISO/IEC (Joint Technical Advisory Board - JTAB) в решении спорных технических вопросов. На заседание JTAB должны приглашаться представители ITU-T;

рассматривать проблемы, общие для трех организаций, по мере надобности, создавать временные рабочие группы.

ISO имеет статус постоянного наблюдателя в комитетах ВТО по вопросам технических барьеров в торговле и по вопросам торговли и окружающей среды. ISO предоставляет информацию по международной стандартизации, процедуры оценки соответствия, экологической маркировки. Центральный секретариат ISO регулярно информирует Комитет ВТО по вопросам применения санитарных и фитосанитарных мероприятий по программе разработки стандартов, которые касаются деятельности Комитета.

Международные стандарты и их использование в технических условиях на продукцию, методы производства и услуги играют важную роль в обеспечении постоянного развития и облегчения торговли – они способствуют безопасности, качеству и совместимости. Полученные выгоды очень значительны. Стандартизация вносит вклад не только в международную торговлю, но и в основную инфраструктуру, которая поддерживает общество, включая охрану здоровья и окружающей среды, способствует стабильности и должной практике регулирования.

Организации, которые разрабатывают международные стандарты – это ISO, IEC, ITU. ISO охватывает стандартизацию во всех областях, кроме электрической и радиоэлектронной сфер, за которые несет ответственность IEC, телекоммуникации охватывают ITU. Эти три организации работают над стандартизацией в области информационных технологий.

Международные стандарты или принятие международных стандартов как национальных или региональных помогают внутренним рынкам эффективно работать, увеличить конкурентоспособность и обеспечить возможность передачи технологии в страны, которые развиваются. Они играют решающую роль, обеспечивая защиту потребителей и окружающей среды.

Страны, которые сталкиваются с разными проблемами в стандартизации, связанными с торговлей. Им нужен доступ к инфраструктуре стандартизации для участия в глобальной торговой системе. С ростом глобализации рынков международные стандарты (в отличии от региональных и национальных стандартов) стали особенно важными для торгового процесса, поскольку они обеспечивают равные условия для экспорта и соответствие импортированной продукции признанному международному уровню качества и безопасности продукции.

Стандарты можно приблизительно поделить на три категории: стандарты на продукцию, процессы и системы управления. Продукция имеет отношение к качеству и безопасности товаров и услуг. Процесс касается условий, в которых продукция и услуги должны изготавливаться, паковаться или усовершенствоваться. Стандарты на системы управления помогают организациям исполнять свои обязанности. Их часто используют для создания структуры, в рамках которой организация последовательно достигает условий, изложены в стандартах на продукцию и процессы.

- Что делает ISO?

Разрабатывает международные стандарты на продукцию, услуги, процессы и системы для оценки соответствия, руководящей и организационной практики.

- Чего не делает ISO?

Не проводит сертификацию на соответствие требованиям стандартов, охватывая стандарты ISO 9001:2000 и 14001:2004.

- Что обеспечивают стандарты ISO?

Помогают обеспечивать качество, защиту окружающей среды, безопасность, экономию, надежность совместимость, функциональную совместимость, конкурентоспособность, взаимозаменяемость, эффективность, результативность и другие жизненно важные характеристики, облегчают торговлю и розширяют технологии.

- Как узнать стандарт ISO?

На нем есть логотип ISO и обозначение «международный стандарт»

- Организация ISO

Состоит из сети национальных органов по стандартизации, которые представляют стандартизацию в каждой стране всех регионов мира, которые являются партнерами таких организаций как Организация Объединенных Наций, ее специализированных агентств и ВТО.

- Название ISO

Происходит от греческого слова isos, которое означает «равноправный». Полная форма «Международная организация» нуждается в переводе, но короткая форма на всех языках – ISO.

- Происхождение ISO

14 октября 1946г. была основана делегатами 23 стран, а функционировать начала с 23 февраля 1947г.

Структура управления ISO

Ориентация деятельности ISO на следующие пять лет определяется Стратегическим планом ISO 2005 – 2010, принятым Генеральной Ассамблеей ISO в сентябре 2004.

Генеральная Асамблея – это заседание главных специалистов ISO и делегатов, назначенных органами-членами. Члены-корреспонденты и члены по переписке могут присутствовать на заседании в качестве наблюдателей.

Выполнение Стратегического плана и политики ISO руководствуется Советом ISO, в которую входит ряд комитетов по вопросам разработки политики: Комитет по вопросам развития или помощи станам, которые развиваются (DEVCO), Комитет по защите интересов потребителей (COPOLCO) и Комитет по оценке соответствия (CASCO). Руководящее техническое бюро также отчитывается перед Советом ISO и несет ответственность за общее управление технической работой, охватывая ряд технических консультативных групп.

Структура управления ISO

Комитеты по разработке политики

CASCO

COPOLCO

DEVCO

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АСАМБЛЕЯ

Главные сотрудники

Делегаты, назначены:

- органами-членами

- членами-корреспондентами

- членами по переписке

Постоянные комитеты Совета: финансовый

стратегичный

СОВЕТ

Руководящее техническое бюро

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ

Комитет по стандартным образцам

Специальная совещательная група

Техническая советная група

Технические комитеты

Европейские организации по стандартизации.

CEN – Европейский комитет по стандартизации (основан в 1961г.)

CENELEK – Европейский комитет по стандартизации в области электротехники (создан в 1973г.)

ESTI – Европейский комитет по стандартизации в области электросвязи (создан в 1988г.)

Заключение

В последние годы в Украине приняты важнейшие Законы, Постановления Правительства, Указы Президента по установлению правовых и организационных основ стандартизации, на основании которых создана система национальной стандартизации, ведется разработка межгосударственных стандартов, гармонизация стандартов Украины в соответствии с требованиями международных, европейских норм по стандартизации.

В соответсвии с Указом Президента Украины от 13.07.05 «О мерах по совершенствованию деятельности в сфере технического регулирования и потребительской политики» разработаны:

- концепция развития технического регулирования и потребительской политики и стратегический план ее реализации на 2006-2010 г.г. ;

- государственная целевая программа по стандартизации на 2006-2010 г.г.;

- разработаны мероприятия по ускорению внедрения технических регламентов, созданных в соответствии с европейскими директивами.

Указом предусмотрено подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты:

- о государственном рыночном надзоре за соблюдением требований по безопасности продукции и услуг;

- о стимулировании отечественных предприятий к созданию систем управления качеством, окружающей средой, безопасности пищевых продуктов.

Указ направлен на активизацию работы по усовершенствованию технического регулирования и реализации потребительской политики в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации и Европейского Союза, способствование постоянному росту экономики, создание более благоприятных условий для развития предпринимательства.

Термины и определения

Агрегатирование – метод стандартизации, заключающийся в создании машин, механизмов и других изделий путем их компоновки (сборки) из ограниченного количества стандартных или унифицированных деталей и узлов, обладающих геометрической и функциональной взаимозаменяемостью.

Взаимозаменяемость – пригодность одного изделия, процесса или услуги быть использованным для замены другого изделия, процесса, услуги с целью выполнения одних и тех требований (норм, правил).

Гармонизация стандартов – это приведение их содержания в соответствие с другими стандартами для обеспечения взаимозаменяемости продукции (услуг), взаимного понимания результатов испытаний и информации, содержащихся в стандартах.

Консенсус – согласие характеризующееся отсутствием возражений по существенным вопросам в процессе принятия нормативного документа у большинства заинтересованных сторон. Консенсус не предполагает полного единодушия.

Классификация – это упорядоченное разделение определенного множества объектов на классификационные группировки на основе использования системы признаков деления и совокупности определенных правил.

Кодирование – присвоение условных обозначений объектам классификации.

Международная организация по стандартизации – организация, членство в которой открыто для соответствующего национального органа любой страны.

Орган стандартизации - орган, занимающийся стандартизацией, признанный на национальном, региональном или международном уровне, основными функциями которого является разработка, одобрение или утверждение стандартов.

Параметрический ряд – совокупность числовых значений параметра, построения по определению закономерности и ограниченная исходя из технико-экономической целесообразности.

Стандартизация - деятельность состоящая в установлении положений для общего и многократного применения относительно имеющихся или возможных задач в целях достижения оптимальной степени упорядочения в определенной сфере, результатом, которой является повышение степени соответствия продукции, процессов и услуг их функциональному назначению, устранение барьеров в торговле и содействие научно – техническому сотрудничеству.

Стандарт – документ, устанавливающий для общего или многократного применения правила, общие принципы и характеристики, касающиеся деятельности или ее результатов, с целью достижения оптимальной степени упорядоченности в определенной отрасли, разработанный в установленном порядке на основе консенсуса.

Симплификация – это процесс, который заключается в простом сокращении количества типов или других разновидностей изделий до количества, технически и экономически необходимого с точки зрения удовлетворения потребностей.

Специализация – сосредоточение на определенных предприятиях изготовления ограниченного количества видов изделий. В зависимости от объектов специализации она может быть предметной, подетальной, технологической.

Стандартизация терминологии – разработка стандартов на принципы терминологии, терминологических стандартов или терминологических разделов в технических стандартах и их утверждение полномочным органом.

Типизация – метод стандартизации, заключающийся в разработке и установлении типовых решений конструктивных, технологических, организационных и др.

Термин – обозначение определенного понятия в специальном языке посредством лингвистического выражения;

Терминология – совокупность терминов, отображающих систему понятий определенной предметной области;

Унификация – метод стандартизации, который заключается в рациональном сокращении количества типов, видов и размеров объектов одинакового функционального назначения. Унификация направлена на уменьшение количества разновидностей изделий путём комбинирования двух и более видов (характеристик). Унификацию можно осуществить на трех условиях: межотраслевой, отраслевой, заводской.

Унифицированные стандарты – это гармонизированные стандарты, которые по содержанию идентичны, но отличаются по форме представления.

Литература

- О стандартизации [Текст]: Закон Украины [от 17.05.2001г. № 2408 с изменениями и дополнениями от 01.12.2005г. №3164-IV]: Киев, 2005 – 15с.

- О стандартизации и сертификации [Текст]: Декрет кабинета Министров Украины: [от 10.05.1993г. №46-93 с изм. и доп. от 8.09.2005г. №2863-IV]

- О стандартах, технических регламентах и процедурах подтверждения соответствия [Текст]: Закон Украины [от 1.12.2005г. №3464-IV]. – Киев, Голос Украины, 2006. - №4 – 27с.

- ДСТУ 1.0:2003 Национальная стандартизация. Основные положения. – На замену ДСТУ 1.0-93; введ. 2003-07-01. – Киев: Госпотребстандарт Украины, 2003. – 10с.

- ДСТУ 1.1:2001 Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения основных понятий [Текст]. - Введ. впервые, переиздан с поправк. – 2003, замена разд. 14-19 с 01.04.2008. – Киев: Госпотребстандарт Украины, 2003. – 38с.

- ДСТУ 1.2: 2003 Национальная стандартизация. Правила разработки национальных нормативных документов [Текст] На замену ДСТУ 1.2-93. - Киев: Госпотребстандарт Украины, 2003. – 16с.

- ДСТУ 1.3:2004 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления, согласования, принятия и обозначения технических условий. – На замену ДСТУ 1.3-93, КНД 50 – 009 – 93; изм. №1-206, поправ. 2006-2008. - Киев: Госпотребстандарт Украины, 2004. – 12с.

- ДСТУ 1.5:2003 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов [Текст]. - На замену ДСТУ 1.5-93, поравки 2004, 2006, 2007. - Киев: Госпотребстандарт Украины, 2004. – 15с.

- ДСТУ 1.6:2004 Национальная стандартизация. Правила регистрации нормативных документов [Текст]. - На замену ДСТУ 1.3-93 (в части раздела 10), ДСТУ 1.6-97, КНД 50-008-93, КНД 50-015-93, изм. №1-2005, изм. №2-2006. - Киев: Госпотребстандарт Украины, 2004. – 18с.

- ДСТУ 1.7:2001 Национальная стандартизация. Правила и методы принятия и применения международных и региональных стандартов (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ) [Текст]. – Введ. 2001-07-01, переизд. с изм. №1 – 2002, попр. – 2003, 2004. - Киев: Госпотребстандарт Украины, 2004. – 28с.

- ДСТУ 1.10:2005 Национальная стандартизация. Правила разработки, построения, изложения, оформления, ведения национальных классификаторов [Текст]. – На замену ДСТУ 3456-96, КНД 50-028-94. - Киев: Госпотребстандарт Украины, 2004. – 16с.

- ДСТУ ГОСТ 1.3:2005. Международная система стандартизации. Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов [Текст]. – Введ. впервые, дейст. с 2006-07-01 Киев: Госпотребстандарт Украины, 2006. – 34с.

- ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартов по информации, библиографическому и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание [Текст]. – Введ. впервые (после отмены ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82), действ. в Украине с 2008-04-01. - Киев: Госпотребстандарт Украины, 2007. – 46с.

- ДСТУ ISO 860-99. Терминологическая работа. Гармонизирование понятий и терминов [Текст]. – Введ. впервые, дейст. с 2001-01-01. – Киев: Госпотребстандарт Украины 2000 – 8с.

- ДК 009:2005. Классификатор видов экономической деятельности [Текст]. – На замену ДК 009-96, дейст. с 2007-12-31. - Киев: Госпотребстандарт Украины 2006 – 192с.

- ДК 016-97. Классификатор продукции и услуг [Текст]. – Введ. Впервые изм. №1-2002, действ. с 1999-09-01; Киев: Госпотребстандарт Украины 1998 – 176с.

- Боженко Л.І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції [Текст] / Л.Боженко, О.Гута - Навчальний посібник. – Львів: ПТВФ "Афіша", 2001. –176с.

- Васильев А.Л. Стандартизация для всех [Текст]: / А.Л. Васильев. - М.: Издательство стандартов, 1992. - 112с.

- Ганычин В.А., Стандартизация и контроля качества продукции [Текст]: / В.А. Ганычин. - М.: Издательство стандартов., 1975. - 220с.

- Коллерман Ю. П. Еще раз о стандартизации терминологии. [Текст]: / Ю.П. Коллерман // Стандартизация, сертификация, качество. – 2003. - №6. - С31-36.

- Кохтев А.Л., Стандартизация. [Текст]: / Учеб. пособие, изд. 2, доп. – М.: Высшая школа, 1976. – 296с.

- Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии [Текст]: / Учебн. Вузов, 2-е изд. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 1998. – 711с.

- Лойко Д.П. Стандарти управління якістю: аналіз, актуальність, дійсність [Текст]: / Д.П. Лойко, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр // Вісник, науковий журнал ДонНУЕТ. – 2007. - №1 (33). – С.175-181.

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация [Текст]: / И.М. Лифиц, учеб. пособие. – М.: Юрайт, 2002 – 296с.

- Саранча Г.А. Метрология и стандартизация [Текст]: / Г.А. Саранча, учебник. – К.: Лыбидь, 1997. – 192с.

- Топольник В.Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст] / В.Г. Топольник, М.А. Котляр. – Навчальний посібник. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. -  211 с.

- Харитонов Г.П. Фонды нормативно-технической документации. Клмплектование, организация, использование [Текст]: / Г.П. Харитонов, практическое пособие. – М.: изд-во стандартов 1997. – 132с.

- Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікація [Текст] / М.І. Шаповал – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. –174с.

- Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качесвтом [Текст]: учеб. Для ВУЗов / И.Ф. Шишкин; под. ред. акад. Н.С. Соломенко. – М.: изд-во стандартов 1990. – 342с.

Учебное пособие

Кафедра физики неравновесных процессов, метрологии и экологии

Ступин Александр Борисович, доктор технических наук, профессор

Гольцев Дмитрий Геннадиевич, старший преподаватель

Удовиченко Александр Филиппович, старший преподаватель

Котляр Николай Андреевич, кандидат технических наук

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Технический редактор

Белявский В.Л.

Подписано к печати 7.12.2009. Формат 60х80/16.

Бумага офсетная. Печать - лазерная. Усл. печ. л. 5,45

Обл. - изд. л. 6,01. Тираж 100 экз.    Зак. №

Напечатано в типографии «Цифровая типография»,

ул. Челюскинцев ,291а